НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

# Волочій Богдан Юрійович

## УДК 004.942+004.896

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІЗУ СТРУКТУР

ТА АЛГОРИТМІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ І НАДІЙНІСНОЇ ПОВЕДІНКИ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КОМПЛЕКСІВ

Спеціальність 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

## Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Львів – 2008

### Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України.

## Науковий консультант:           доктор технічних наук, професор

## Мандзій Богдан Андрійович,

Національний університет «Львівська політехніка»,

професор кафедри «Теоретична радіотехніка

та радіовимірювання»

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Безрук Валерій Михайлович,

Харківський Національний університет радіоелектроніки,	професор кафедри «Мережі зв’язку»;

доктор технічних наук, професор

Жук Сергій Якович,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»,

професор кафедри «Радіотехнічні пристрої та системи»;

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Зубков Анатолій Миколайович,

Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут,

начальник лабораторії радіолокації та радіокерування.

Захист відбудеться   “ 11 ” червня 2008 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.10 Національного університету «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ауд. 218 ХІ корпусу.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.

Автореферат розісланий 24 квітня 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.т.н., доц.                                                               А.П. Бондарєв

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На етапі системотехнічного проектування локальних та регіональних радіоелектронних комплексів (РЕК) серед широкого кола задач виділяють задачі аналізу алгоритмів поведінки при заданій (або вибраній) структурі та задачі структурного аналізу інформаційних мереж РЕК. Розв’язання задач аналізу алгоритмів поведінки РЕК потребує їх математичного представлення у вигляді дискретно-неперервної стохастичної системи (ДНСС), а структурному аналізу підлягають сіткові та ієрархічні структури.

У другій половині ХХ століття була започаткована теорія системотехнічного проектування інформаційних радіоелектронних систем, яка стимулювала розвиток методів аналітичного моделювання ДНСС та структурного аналізу систем. Відповідно з’явились нові напрямки досліджень в теорії масового обслуговування і в теорії надійності. В силу складності об’єктів проектування (ОП)  дослідники при розв’язанні задач аналізу йшли по шляху декомпозиції та використання спрощених моделей. Це обмежувало використання існуючого математичного доробку аналітичного моделювання ДНСС, і в практиці системотехнічного проектування радіоелектронних комплексів (СП РЕК) дістала поширення технологія імітаційного моделювання структури та поведінки складних систем. Однак наукова проблема аналітичного моделювання структури та поведінки складних систем, а відтак і їх аналізу, залишається актуальною і в даний час, оскільки на етапі СП РЕК необхідно мати хоча б два способи розв’язання задачі. Підтвердженням цього є велика кількість наукових публікацій на цю тему і зокрема на сайтах мережі Internet. Для аналізу сіткових та ієрархічних структур інформаційних мереж (ІМ) РЕК в рамках теорії надійності структурно-складних систем було розроблено ряд логіко-імовірнісних методів, але вони потребували удосконалення для їх використання в практиці СП РЕК.

Проблемою моделювання ДНСС займаються вчені-математики, які запропонували ряд методів побудови їх аналітичних моделей. Однак для практичного використання цих методів ступінь деталізації представлення реального ОП у вигляді ДНСС потребує суттєвого поглиблення, яке може зробити спеціаліст предметної області. Тому проблема моделювання ДНСС в значній мірі є об’єктом досліджень технічних наук, що підтверджується появою відповідних монографій.

Вагомий внесок у розвиток теорії системотехнічного проектування, а саме методів моделювання і аналізу функціональної та надійнісної поведінки інформаційних радіоелектронних систем із заданою структурою та аналізу складних структур внесли українські та зарубіжні вчені Байхельт Ф., Безрук В.М., Бохманн Д.Ф., Бусленко Н.П., Волкович В.Л., Дудник Б.Я., Жук С.Я., Зубков А.М., Іиуду К.А., Калашніков І.Д., Каштанов В.О., Клейнрок Л., Коваленко І.М., Королюк В.С., Креденцер Б.П., Кумамото Х., Левін В.І., Мартин Дж., Нечипоренко В.І., Постгофф Х., Райншке К., Рябінін І.А., Сафонов І.В., Советов Б.Я., Поповський В.В., Стеклов В.К., Тіпугін В.М., Ушаков І.А., та ін.

Однак серйозним обмеженням у використанні теорії марковських процесів для створення моделей структури та поведінки таких складних ОП як РЕК, залишається проблема розробки моделі у вигляді графа станів і переходів. Використання логіко-імовірнісних методів для надійнісного аналізу сіткових та ієрархічних структур ІМ РЕК обмежує проблема формування функції працездатності. Вказані проблеми суттєво знижують можливості ефективного використання цих методів аналізу, а відтак евристичного синтезу та оптимізації, при розв’язанні задач СП РЕК. Слід відзначити, що на етапі СП РЕК ефективність методів аналізу їх структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки визначають: трудоємність (затрати часу) створення моделей, ймовірність внесення помилок в створювані моделі, повнота та ступінь адекватності створюваних моделей.

Отже, висока ефективність методів аналізу, а відтак і евристичного синтезу, структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки РЕК на етапі системотехнічного проектування залежить від вирішення протиріччя між настійною необхідністю безпомилкової розробки математичної моделі об’єкта проектування з максимальною повнотою (і адекватністю) його представлення, трудоємність якої складає сотні годин, - з одної сторони і забезпечення цих вимог в умовах обмеженої тривалості етапу системотехнічного проектування і необхідністю багатократної побудови моделей для багатьох варіантів технічних рішень з другої сторони. Вирішення цього протиріччя складає зміст науково-прикладної проблеми, а розробка шляхів і методів вирішення цієї проблеми складає мету даної дисертаційної роботи.

Таким чином, в дисертаційній роботі вирішується важлива науково-прикладна проблема підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки РЕК на підставі подальшого розвитку методології аналітичного моделювання ДНСС та методів надійнісного аналізу сіткових і ієрархічних структур  ІМ регіональних РЕК.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково-дослідна робота (НДР) за темою дисертації виконувалась в рамках пріоритетного напряму галузевої програми „Перспективні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації, системи зв’язку” відповідно з планами НДР Національного університету „Львівська політехніка”.

У перелічених нижче роботах здобувач був науковим керівником, а саме: НДР „Розробка толерантних пристроїв інформаційно-вимірювальних систем” № держ. реєстрації 01827046899, виконаної згідно з договором № 3706/402 від 19.11.81 р. (1981–1983), „Розробка методики надійнісного проектування програмованого модуля ІВС” № держ. реєстрації 01840021280, виконаної згідно з договором № 4054/402 від 20.01.84 р. (1984–1985), „Розробка банку даних для системи автоматизованого проектування ІВС по методах контролю модулів та принципів побудови запам’ятовуючих пристроїв великого об’єму” № держ. реєстрації 01860125826, виконаної згідно з договором № 4420/402 від 21.04.86 р. (1986–1988) між Московським авіаційним інститутом та Львівським політехнічним інститутом; НДР „Дослідження і розробка методів оцінки надійності багатополюсної складнорозгалуженої мережі” та „Розробка методів та комплексу програм оцінки показників надійності і живучості мереж зв’язку з комутацією пакетів” № держ. реєстрації 01880085375, виконаних згідно з договором № 4586 від 11.06.87 р. і продовженого 1.09.89 (1987–1991), „Розробка критеріїв оцінки надійності та алгоритмів для розрахунку часово-ймовірнісних характеристик систем зв’язку і передачі даних, побудованих на ЛТК з використанням ВОК”, виконаної згідно з договором № 5396 від 31.07.91р. (1991)  між Московським науково-дослідним радіотехнічним інститутом та Львівським політехнічним інститутом.

У перелічених нижче роботах здобувач був відповідальним виконавцем, а саме: НДР „Розробка математичного і програмного забезпечення для автоматизованого проектування відмовостійких радіоелектронних засобів” (ДБ/51.РЕЗ) № держ. реєстрації 0193U040379 (1991–1993); НДР „Методи і засоби автоматизації схемотехнічного проектування високонадійних цифрових пристроїв” (ДБ/51.РЕЗ.94) № держ. реєстрації 0194U029602 (1994–1995); НДР „Розробка математичного забезпечення автоматизованих процедур системотехнічного та схемотехнічного надійнісного проектування радіоелектронних пристроїв та систем” (ДБ/Комплекс) № держ. реєстрації 0196U000186 (1996–1997); НДР „Розробка математичного забезпечення процедур оптимального синтезу самоконтрольованих відмовостійких та живучих радіоелектронних засобів” (ДБ/Синтез) № держ. реєстрації 0198U002382 (1998–1999); НДР „Розробка математичного забезпечення комп’ютерного моделювання функціональної та надійнісної поведінки радіоелектронних засобів” (ДБ/ЗКМФ) № держ. реєстрації 0100U000522 (2000–2001); НДР „Розробка комп’ютерних моделей відмовостійких радіоелектронних засобів” (ДБ/Вербаль) № держ. реєстрації 0104U002291 (2004–2006).

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є подальший розвиток методології аналітичного моделювання локальних РЕК у вигляді ДНСС та методів розробки надійнісних моделей сіткових і ієрархічних структур ІМ регіональних РЕК для ефективного розв’язання задач аналізу та синтезу структур і алгоритмів функціональної та надійнісної поведінки на етапі системотехнічного проектування.

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність формулювання і розв’язання таких основних задач:

- Розвиток методології аналітичного моделювання ОП, математичним представленням поведінки яких є ДНСС, і яка орієнтована на автоматизацію процесу побудови та аналізу моделі.

- Розробка формалізованих методів побудови моделей структури і поведінки ОП у вигляді графа станів і переходів на основі базових подій або на основі блок-схеми алгоритму поведінки для їх аналізу як ДНСС марковського типу.

- Розробка методу трансформації моделі ОП у вигляді графа станів і переходів для його аналізу як ДНСС немарковського типу з мінімальним розширенням простору станів.

- Розробка формалізованого методу представлення структури і поведінки ОП у вигляді логіко-імовірнісної моделі (ЛІМ).

- Використання розроблених методів для створення нових моделей відмовостійких систем з комбінованим структурним резервуванням при різних стратегіях технічного обслуговування та моделей алгоритмів функціональної поведінки конкретних ОП і на їх базі розв’язання задач аналізу та евристичного синтезу.

- Розвиток методів аналізу структурної живучості ІМ регіональних РЕК з сітковою структурою та з несиметричною ієрархічною структурою складного підпорядкування і на їх основі створення методів надійнісного синтезу та надійнісної оптимізації структур.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є локальні (зосереджені) і регіональні (розподілені) радіоелектронні комплекси. Предметом дослідження є методологія аналітичного моделювання структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки локальних РЕК, як ДНСС та методи побудови надійнісних моделей сіткових і ієрархічних структур  інформаційних мереж регіональних РЕК.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених в дисертації задач застосовувалися методи теорії проектування інформаційних радіоелектронних систем, теорії інформаційних мереж, теорії надійності складних систем, теорії масового обслуговування, теорії випадкових процесів.

Наукова новизна одержаних результатів.

- Здійснено подальший розвиток методології аналітичного моделювання ОП у вигляді ДНСС шляхом формалізованого формування моделей структури та функціональної і (або) надійнісної їх поведінки у вигляді графа станів та переходів, що унеможливлює появу помилок розробника і включає в себе ряд нових методів та моделей, а саме:

а) вперше запропоновані формалізовані представлення структури і поведінки ОП у вигляді структурно-автоматних моделей (САМ) та методи їх розроблення на основі:

- базових подій та відповідного опису умов і обставин;

- блок-схеми алгоритму поведінки;

б) вперше запропонований формалізований метод формування моделей у вигляді графа станів та переходів на основі САМ ОП.

На відміну від відомої методології аналітичного моделювання ДНСС, удосконалена методологія забезпечує:

- можливість контролювати повноту (адекватність) моделі у вигляді графа станів і переходів на основі аналізу САМ;

- безпомилкову побудову функціональної, надійнісної або комплексної моделі поведінки ОП у вигляді графа станів та переходів;

- можливість поєднувати функціональну поведінку ОП і надійнісну поведінку вибраної для нього відмовостійкої конфігурації в одній комплексній моделі і тим самим враховувати вплив ненадійності апаратних засобів на його функціональні показники;

- суттєве зменшення витрат часу на розв’язання задач евристичного синтезу у порівнянні з відомою методологією аналітичного моделювання ДНСС.

- З використанням удосконаленої методології аналітичного моделювання ДНСС для розв’язання задач евристичного синтезу запропоновано:

а) нові надійнісні моделі відмовостійких конфігурацій з комбінованим структурним резервуванням для підсистем ретрансляторів радіорелейних ліній зв’язку, в яких разом з апаратною надлишковістю враховано особливості їх надійнісної поведінки, обумовленої використанням засобів контролю, діагностики, перемикання та стратегій відновлення (технічне обслуговування та ремонт);

б) нову модель адаптивної процедури вибору пакетів на обслуговування із сукупності буферних запам’ятовувальних пристроїв в бортових телеметричних комплексах з ієрархічною структурою та нову модель цифрової системи комутації ЄС-11 при використанні протоколу LAPD.

Запропоновані моделі дозволяють вирішувати задачі синтезу через багатоваріантний аналіз доцільних з практичної точки зору технічних рішень.

- Для ОП, математичне представлення яких відповідає ДНСС немарковського типу, розроблено новий метод трансформації моделі у вигляді графа станів і переходів (метод еквівалентної інтенсивності потоку), в основу якого покладено апроксимацію немарковського процесу неоднорідним марковським процесом. Запропонований метод дозволяє формувати адекватні моделі ДНСС немарковського типу, але, на відміну від відомого методу стадій, без суттєвого збільшення розмірності простору станів, що дуже важливо для ОП, кількість станів в яких є великою (від кількох десятків до кількох тисяч).

- Вперше запропоновано метод розробки ЛІМ прицільних РЕК, представлених блок-схемою алгоритму пошуку та виявлення цілей, на основі нового формалізованого подання структури і алгоритму поведінки ОП у вигляді САМ. Рівень формалізації методу дозволяє автоматизувати процес розробки ЛІМ та її аналізу.

- Отримали подальший розвиток методи аналізу структурної живучості ІМ регіональних РЕК з сітковою структурою, а саме:

а) вперше запропоновано метод формалізованої побудови ЛІМ сіткових структур на основі логіко-імовірнісного траєкторного моделювання (ЛІТМ); запропонований метод, на відміну від існуючих, дозволяє отримувати формули для визначення ймовірності парної зв’язності, в яких не відображаються члени, що підлягають скороченню; завдяки високому рівню формалізації, метод дозволяє автоматизувати процес розробки ЛІМ сіткових структур і дає виграш в швидкості обчислень в порівнянні з кореляційним методом і методом розкладу структури відносно ключового елемента з маскуванням станів більше ніж в 10 разів;

б) удосконалено метод розкладу структури відносно ключового елемента, в якому запропонована процедура маскування станів;

в) запропоновано метод перетворення фрагмента структури типу “багатопроменева зірка” в “багатокутник”, який, на відміну від відомого методу перетворення фрагмента структури типу “трипроменева зірка” в “трикутник”, дозволяє аналізувати методом згортки сіткові структури з довільним значенням коефіцієнта зв’язності.

- Вперше для ІМ регіональних РЕК з несиметричною ієрархічною структурою складного підпорядкування запропоновано метод структурного аналізу на основі ЛІТМ, який дозволив автоматизувати процес аналізу.

- Отримав подальший розвиток метод надійнісної оптимізації складу структури бортового телеметричного комплексу, який дозволяє вирішувати задачу вибору оптимального, за критерієм мінімуму сумарних зважених затрат, кількісного складу комплексу з можливістю реалізації його систем у відмовостійких конфігураціях з комбінованим структурним резервуванням.

У сукупності одержані наукові результати розвивають теоретико-методологічну базу аналітичного моделювання структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки РЕК і дають можливість вирішити проблему підвищення ефективності аналізу, а відтак і евристичного синтезу та оптимізації на етапі системотехнічного проектування.

Практичне значення отриманих результатів. Запропоноване удосконалення методології аналітичного моделювання ДНСС забезпечує: одержання адекватних аналітичних моделей структур та алгоритмів поведінки РЕК, незважаючи на складність графа станів і переходів, побудова якого з використанням запропонованого методу стає автоматизованою; розв’язання задач евристичного синтезу алгоритмів поведінки для заданої структури. В удосконаленій методології увага проектанта зосереджена на точному відтворенні алгоритму поведінки ОП в САМ.

Практична цінність розробленого математичного забезпечення в тому, що на його базі розроблено проблемно-орієнтовані програмні модулі (ПОПМ), які автоматизують процес розробки і аналізу моделей РЕК та забезпечують розв’язання задач евристичного та параметричного синтезу в інтерактивному режимі роботи з персональним комп’ютером, коли проектант визначає доцільні з практичної точки зору технічні рішення. Завдяки розробленому математичному забезпеченню, ПОПМ забезпечують розв’язання задач  системотехнічного проектування (задачі аналізу та синтезу) за час, який вкладається в часові рамки етапу СП РЕК. При цьому зменшується ймовірність системних помилок при виборі принципів побудови ОП. Це дає можливість: зменшити матеріальні затрати на проведення натурних випробувань; зменшити трудоємність роботи програмістів, оскільки відпадає необхідність повторного написання програм після виявлення системних помилок і внесення суттєвих змін в алгоритм.

Запропоноване удосконалення методології аналітичного моделювання ДНСС в поєднанні з запропонованим методом надійнісної оптимізації складу структури бортового телеметричного комплексу, дозволяють вирішувати задачу вибору оптимального, за критерієм мінімуму сумарних зважених затрат, кількісного складу комплексу з можливістю реалізації його систем у відмовостійких конфігураціях з комбінованим структурним резервуванням.

Запропонований метод надійнісного аналізу сіткових структур на основі ЛІТМ в поєднанні з запропонованим методом введення структурної надлишковості дозволяють вирішувати задачу надійнісного синтезу при проектуванні топологічної сіткової структури ІМ регіонального РЕК з заданим рівнем структурної живучості.

Запропонований метод надійнісного аналізу ієрархічних структур на основі ЛІТМ не накладає обмежень на їх конфігурацію, тобто структури можуть бути симетричними або несиметричними і з простим або складним підпорядкуванням.

Реалізація та впровадження результатів роботи. Практична цінність результатів роботи підтверджується застосуванням розробленого математичного забезпечення і відповідних ПОПМ для автоматизованої побудови та аналізу моделей в Московському авіаційному інституті при розробці бортової відмовостійкої інформаційно-вимірювальної системи, в Московському науково-дослідному радіотехнічному інституті при розробці систем радіорелейної лінії передачі інформації та інформаційної мережі регіонального комплексу протиповітряної оборони, в Львівському науково-дослідному радіотехнічному інституті при розробці прицільного РЕК, в науково-виробничому центрі “Автоматизовані мікропроцесорні системи” при розробці програмного забезпечення цифрової системи комутації вузла телекомунікаційної мережі, в Тернопільському конструкторському бюро радіозв’язку “Стріла” прийнято до використання технологію розробки моделей для аналізу надійності складних систем з врахуванням стратегій їх технічного обслуговування та ремонту, метод оцінки надійності систем з сітковою структурою, метод структурного аналізу систем з несиметричною ієрархічною структурою складного підпорядкування.

Теоретичні і практичні результати дисертації використані при виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт в лабораторії НДЛ-51 Національного університету „Львівська політехніка”.

На основі досвіду розробки засобів СП РЕК і розв’язання типових проектних задач здобувачем поставлено нові дисципліни “Системотехнічне проектування радіоелектронних комплексів”, “Моделювання технічних систем”, які включені в навчальний план спеціальності “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси” в Національному університеті “Львівська політехніка”.

Окремі результати роботи використані у навчальному процесі в Хмельницькому Національному університеті, в Тернопільському Національному економічному університеті, в Інституті підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”, в Львівському державному інституті новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола та в Національному університеті “Львівська політехніка”.

Практичну цінність отриманих результатів підтверджують 11 актів впровадження.

Особистий внесок здобувача у роботи, виконані у співавторстві та опубліковані у фахових виданнях. Основні наукові результати дисертації отримані здобувачем самостійно. В наукових працях, опублікованих у співавторстві, особисто дисертанту належить постановка задач, а також (за нумерацією списку опублікованих праць, наведеному в авторефераті): в [1; 5] – систематизація параметрів відмовостійких систем, методика надійнісної оптимізації структури інформаційно-вимірювальних систем; в [3; 6] – методики визначення показників надійності трьох способів забезпечення відмовостійкості запам’ятовуючих пристроїв; в [7] – метод перетворення фрагмента моделі сіткової структури ІМ РЕК типу "зірка" в "багатокутник"; в [8; 9; 33; 44] – метод формалізованого представлення структури і поведінки відмовостійких радіоелектронних засобів на основі базових подій та алгоритм процедури побудови надійнісної моделі у вигляді графа станів і переходів; в [10] – підхід до побудови аналітичних моделей процесів в системах передавання даних з комутацією пакетів з урахуванням впливу відмов і збоїв, який передбачає декомпозицію задачі надійнісного моделювання і перехід до дворівневої надійнісної моделі; в [11] – концепція погодження технологій моделювання радіоелектронних засобів на етапі системотехнічного проектування з наступними етапами їх проектування і виготовлення; в [12] – постановка задач надійнісного проектування ІМ з сітковою та ієрархічною структурами, які мають забезпечувати заданий рівень живучості; вказано на необхідність розрізняти структурну і функціональну живучість ІМ; в [13; 15] – спосіб формування моделі поведінки ДНСС немарковського типу зведенням її до марковської моделі на підставі використання методу еквівалентної інтенсивності потоку; в [14] – метод побудови ЛІМ сіткових структур; в [16; 21; 48–50] – методологія побудови комплексної аналітичної моделі структури та поведінки інформаційної системи з функціональним резервуванням на основі блок-схеми алгоритму поведінки; в [17] – САМ відмовостійкої системи з комбінованим структурним резервуванням (мажоритарна структура з ковзним резервуванням модулів); в [18] – алгоритм імітаційної моделі адаптивної процедури вибору повідомлень на обслуговування із сукупності буферних запам’ятовуючих пристроїв; в [19] – технологія побудови моделей алгоритмів поведінки, в основі якої покладено марковський процес та імітаційне моделювання; в [20; 47] САМ адаптивної процедури вибору повідомлень на обслуговування по максимуму довжини їх черги в буферних запам’ятовуючих пристроях, ілюстрація можливостей методології аналітичного моделювання для дослідження ефективності алгоритмів функціональної поведінки; в [22; 23; 51; 52] – САМ цифрової системи комутації вузла телекомунікаційної мережі; в [24; 28; 54] – САМ адаптивної процедури вибору повідомлень на обслуговування, яка враховує кількість повідомлень в кожному буферному запам’ятовуючому пристрої і час затримки повідомлень, які стоять в чергах першими; в [25; 53] – САМ відмовостійкої системи з ковзним резервуванням модулів підсистеми та її загальним резервуванням; в [27] – імітаційні моделі адаптивних процедур узгодження; в [29] – принцип формування марковських надійнісних моделей двополюсних мереж зв’язку; в [30] – метод формалізованої побудови марковських надійнісних моделей відмовостійких систем; в [31] – метод надійнісного синтезу топологічних структур ІМ РЕК; в [32] – підхід до розв’язання задачі надійнісного проектування структурно-алгоритмічних систем; в [34; 36] – метод визначення показників імовірнісної зв’язності між полюсами в сіткових структурах, який є модифікацією методу розкладу відносно ключового елемента; в [35] – метод надійнісного аналізу інформаційних систем з ієрархічною структурою і з простим підпорядкуванням на основі декомпозиції ієрархічної структури на вкладені підструктури; в [37; 38] – метод побудови ЛІМ сіткових структур на основі ЛІТМ, що реалізується проходженням спеціального виду “реєстраційних пакетів” за визначеними правилами через сіткову структуру; в [39] – метод надійнісного аналізу ієрархічних структур із складним підпорядкуванням на основі методу ЛІТМ; в [40 – 42] – метод надійнісного синтезу сіткової топологічної структури із заданим рівнем структурної живучості; в [43] – застосування методології аналітичного моделювання ДНСС на основі базових подій для розробки моделей надійнісної поведінки відмовостійких систем з комбінованим структурним резервуванням; в [45] – САМ відмовостійкої системи з паралельно-гібридним резервуванням; в [46] – методологія аналітичного моделювання ДНСС.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дисертації були представлені на 36 Міжнародних, 14 національних конференціях та семінарах, а саме: Всесоюзна нарада-семінар “Теоретические и прикладные вопросы разработки, внедрения и эксплуатации систем автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры” (Москва, 1984), Всесоюзна конференція “Теория и практика построения интеллектуальных систем автоматизированного проектирования РЭА и БИС” (Москва, 1987), Всесоюзна конференція “Теория и практика построения интеллектуальных САПР РЭА и БИС” (Москва – Звенигород, 1989), Всеросійська школа-семинар “Диагностирование, надежность, неразрушающий контроль электронных устройств и систем” (Владивосток, 1990), Всесоюзна  науково-технічна конференція (НТК) “Автоматизированные системы обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры” (Москва – Львів, 1990), школа-семінар “Опыт разработки и применения приборно-технологических САПР (Львів, 1991), міжрегіональна НТК “Цифровая обработка сигналов в системах связи и управления” (Львів, 1992), міжнародний науково-технічний семінар “Моделирование и контроль      качества в задачах обеспечения надежности радиоэлектронных устройств” (Литва, Шауляй, 1992), Всеросійська нарада-семінар “Высокие технологии в проектировании технических устройств и автоматизированных систем” (Росія, Воронеж, 1993), міжнародна НТК CADSM “Досвід розробки i застосування приладо-технологiчних САПР в мiкроелектронiцi” (Львiв, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2005), міжнародна НТК “Методы и средства оценки и повышения надежности и качества приборов, устройств и систем” (Росія, Пенза, 1993, 1995), міжнародна НТК “Актуальные проблемы анализа и обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем” (Росія, Пенза, 1997, 1998, 1999), міжнародний симпозіум „Надежность и качество” (Росія, Пенза, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007), НТК “Машинное моделирование и обеспечение надежности электронных устройств” (Україна, Бердянськ, 1993), міжнародна конференція з автоматичного керування “Автоматика” (Київ, 1994; Львів, 1995; Черкаси, 1997; Львів, 2000), міжнародна НТК “Сучасні проблеми автоматизованої розробки та виробництва радіоелектронних засобів і підготовки інженерних кадрів” (Львів, 1994, 1996), міжнародна НТК “Проблеми фізичної та біомедичної електроніки” (Київ, 1995), Всеукраїнська наукова конференція “Розробка та застосування математичних методів в науково-технічних дослідженнях” присвячена 70-річчю від дня народження професора П.С. Казімірського (Львів, 1995), наукова конференція присвячена 120-й річниці від дня заснування Чернівецького університету (Чернівці, 1995), міжнародна НТК TCSET “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії” (Львів, 1998, 2004, 2006), 3-я міжнародна НТК “Математичне моделювання в електротехніці, електроніці та електроенергетиці” (Львів, 1999), 4-а міжнародна НТК по телекомунікаціях "НТК Телеком-99" (Одеса, 1999), konferencija “Sieci i Systemy Informatyczne” (Polska, Lodz, 2002, 2003, 2004), Krajowy Sympozjum „Modelowanie i symulacja komputerowa w technice” (Polska, Lodz, 2003, 2005), науково-практична конференція „Сучасні проблеми телекомунікації і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій” (Львів, 2004, 2006), науково-технічний семінар відділення IEEE Instrumentation & Measurement/Computational Intelligence Joint Societies секція "Україна" (Тернопіль, 2005).

В повному обсязі робота доповідалась на розширеному науковому семінарі кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету "Львівська політехніка".

Публікації. Результати проведених наукових досліджень відображені у 106 наукових працях. Серед них 2 монографії, 24 статті у фахових наукових виданнях, 11 звітів по виконаних науково-дослідних темах, 25 статей у наукових журналах та збірниках наукових праць, 55 публікацій тез доповідей у матеріалах конференцій.

Структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, шести розділів, висновків, переліку літератури з 399 назв та 9 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 469 сторінок, з них 254 сторінки основного тексту, 66 рисунків, 61 таблиця.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми досліджень, сформульовано мету і задачі  дослідження, описано основні наукові результати та показано їх практичне значення, представлено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наведено відомості про апробацію, публікації та використання результатів дослідження.

В першому розділі – “Стан математичного забезпечення для розв’язання задач аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів” – проведено аналіз стану математичного забезпечення для розв’язання задач аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки РЕК.

В практиці системного аналізу структур та поведінки ДНСС має місце методологія аналітичного моделювання на основі використання марковського процесу. Однак її практичне використання на етапі СП РЕК обмежує складність, велика трудоємність розробки моделі у вигляді графа станів і переходів і велика ймовірність внесення помилки в таку модель. А це  робить цю методологію моделювання недоступною при аналізі складних ОП і змушує проектанта користуватись спрощеними моделями, а іноді обмежитись інтуїтивним розв’язанням задачі.

Набутий досвід практичного використання відомої технології розробки моделей ДНСС на основі марковського процесу показав можливості її удосконалення. Таке удосконалення передбачає автоматизацію процедури розроблення моделі ОП у вигляді графа станів і переходів, яка забезпечує безпомилкову побудову графа станів і переходів для ОП довільної складності, що дає змогу орієнтуватися не на інтуїтивне розв’язання задачі, а на показники ефективності, значення яких визначаються за допомогою отриманої моделі.

У випадках, коли умова про експоненційний закон розподілу часів перебування в певних станах є неприйнятною (оскільки є відомими реальні закони розподілу, які не є експоненційними), відомі два підходи до розв’язання задачі аналізу:

а) проводять аналіз ОП як ДНСС марковського типу і враховують, що отримані результати аналізу становлять граничні або наближені оцінки показників ефективності;

б) проводять аналіз ОП як ДНСС немарковського типу, для чого адаптують марковську модель до реальних законів розподілу; проте цей підхід потребує подальшого удосконалення в сенсі його формалізації.

Актуальність розробки методів надійнісного аналізу сіткових та ієрархічних структур ІМ РЕК зумовлена наступним: автори методик оптимального синтезу топологічної структури ІМ не розглядають питань її надійнісного аналізу, хоча і відзначають необхідність розробки відповідних засобів. Спостерігається наявність підходу, в якому пропонуються методи надійнісного аналізу складних структур, проте їх ефективність (з точки зору використання на етапі системотехнічного проектування) є низькою.

Існуючі засоби автоматизації СП РЕК, як правило, прив’язані до особливостей конкретних комплексів і їх розробка здійснюється для кожного конкретного типу комплексу. Тому актуальною є задача створення засобів автоматизації СП РЕК, які мають високий ступінь формалізації процесу розробки моделей представлення структури та поведінки і відповідних методів їх аналізу, синтезу і оптимізації.

У відомих засобах автоматизації системотехнічного проектування найбільшого поширення отримала технологія імітаційного моделювання. Однак залишається актуальним питання про доцільність використання і аналітичних моделей, але доведення величезного доробку методів створення аналітичних моделей ДНСС до використання в системах автоматизованого проектування у відомих публікаціях не зустрічається.

Розробка математичного забезпечення проблемно-орієнтованих засобів системного аналізу є одним із актуальних напрямків розвитку теорії проектування РЕК.

Рис. 1. Концепція удосконалення методології аналітичного моделювання ДНСС на основі

базових подій

Представлення алгоритму поведінки

описом базових подій та умов і обставин

Формалізоване представлення структури

та алгоритму поведінки у вигляді структурно-автоматної моделі

Верифікація

структурно-автоматної моделі

Формалізована побудова моделі

структури та алгоритму поведінки у вигляді графа станів і переходів

Формування моделі у вигляді системи диференціальних рівнянь Колмогорова-Чепмена

Формування методик визначення

показників ефективності

об’єкта проектування

Для стохастичних систем немарковського типу трансформація графа станів і переходів

Встановлення відповідності об’єкта проектування дискретно-неперервній стохастичній системі

Другий розділ – “Удосконалення методології аналітичного моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем на основі базових подій алгоритмів їх поведінки” – присвячено розробленню методології аналітичного моделювання ОП, математичним представленням яких є ДНСС. Запропонована концепція методології аналітичного моделювання передбачає удосконалення відомої методології розроблення марковських моделей, саме в частині формалізації процесу розроблення графа станів і переходів (рис. 1). Формалізований метод розроблення графа станів і переходів передбачає формалізацію представлення ОП, яке повинно відображати його алгоритм поведінки в заданій структурі. Таке формалізоване представлення по суті є моделлю ОП, яку в подальшому будемо називати структурно-автоматною моделлю (САМ). Побудова САМ здійснюється на основі вербальної моделі, яка задає вхідні дані у вигляді переліку базових подій та опису ситуацій (умов і обставин), за яких ці події відбуваються.

Запропоноване удосконалення методології аналітичного моделювання ДНСС доповнює відому методологію такими новими засобами:

а) методика формування вербальної моделі ОП;

б) метод розробки формалізованого представлення ОП у вигляді САМ на основі базових подій та відповідного опису умов і обставин;

в) методика верифікації САМ, яка включає в себе табличний метод розробки тестових моделей у вигляді графа станів і переходів;

г) формалізований метод побудови моделі структури та алгоритму поведінки у вигляді графа станів і переходів на основі САМ;

д) метод трансформації моделі у вигляді графа станів і переходів (метод еквівалентної інтенсивності потоку) для ОП, математичне представлення яких відповідає ДНСС немарковського типу.

Згідно із запропонованою методикою вербальна модель повинна містити: опис всіх подій, які можуть відбуватися в ОП і відображають її як функціональну, так і надійнісну поведінку; класифікацію подій на базові та супутні; для кожної базової події опис ситуації, який представляється умовою (або умовами), котра визначає можливість здійснення цієї події, та обставинами, за яких може відбуватися ця подія. При формуванні переліку подій їх слід представляти парами, що відображають початок і кінець відповідного часового інтервалу, який відповідає перебуванню системи у певному стані. Базовими подіями вважаються події, які визначають закінчення перебування системи в певному стані.

Запропонований метод розробки САМ об’єкта проектування на основі базових подій передбачає розв’язання наступних задач:

1. Формування вектора станів. Кількість компонент в описі поточного стану повинна відповідати кількості параметрів, зміна яких визначає поведінку системи, на вибраному рівні деталізації представлення ОП.

2. Формування множини формальних параметрів моделі, в яку входять:

а) константи, які визначають структуру ОП;

б) граничні значення компонент вектора станів;

в) порогові значення компонент вектора станів (значення, при досягненні яких відбуваються якісні зміни у поведінці системи);

г) інтенсивності потоків первинних подій (надходження повідомлень, обслуговування повідомлень, відмови елементів, відновлення елементів і т. ін.).

3. Формування логічних виразів для представлення умов та обставин, за яких відбуваються базові події.

4. Компонування формул для розрахунку інтенсивностей подій (ФРІП).

5. Компонування формул для розрахунку імовірностей альтернативних переходів (ФРІАП).

6. Встановлення правил модифікації компонент вектора станів (ПМКВС). Згідно з цими правилами з вектора стану, який спостерігався до реалізації деякої події за певних умов, можна отримати вектор стану, в який ОП перейде при реалізації цієї події.

7. Формування умови попадання в поглинаючий стан (якщо для ОП властивий стан, з якого не передбачено повернення в жодний з попередніх станів).

У запропонованій методології аналітичного моделювання ДНСС діяльність проектанта спрямована на розробку САМ, яка у формалізованому вигляді представляє ОП. Подальший процес побудови марковської моделі та її дослідження є формалізованим, а відповідно і автоматизованим, і виконується відповідним ПОПМ.

Ще один аспект удосконалення методології аналітичного моделювання ДНСС стосується випадків, коли є відомими закони розподілу випадкових величин, які відображають процес функціонування РЕК. У випадку неекспоненційно розподіленої тривалості перебування хоча б в одному із станів, що часто зустрічається на практиці, поширеними методами побудови та аналізу моделі є метод вкладених ланцюгів Маркова, метод стадій та напівмарковські випадкові процеси. Зазначені методи мають як свої переваги, так і ряд суттєвих недоліків, що обмежує їх застосування в СП РЕК. В першу чергу це велика трудоємність неформалізованої побудови математичних моделей складних систем за цими методами, яка тягне за собою високу ймовірність внесення в модель помилок‚ які надалі важко виявити. Це зумовлює необхідність пошуку та розроблення нових підходів до побудови моделей та методів їх аналізу.

В роботі запропонований метод трансформації графа станів і переходів, в якому передбачено, за допомогою допоміжних процесів, перерахунок відповідних інтенсивностей переходів, який отримав назву „метод еквівалентної інтенсивності потоку”. Місце такої процедури в удосконаленій методології аналітичного моделювання показано на рис. 1. Згідно із запропонованим методом математична модель ДНСС формується як сукупність неоднорідного марковського процесу, який описує її поведінку в цілому, і допоміжних марковських процесів, які призначені для розрахунку інтенсивностей переходів неоднорідного марковського процесу. Реалізація методу передбачає:

1) У деякий випадковий момент часу ts відбувається зміна стану системи, яка ініціює початок деякого процесу А. Тривалість цього процесу А має відомий, але неекспоненційний розподіл, який не залежить від ts .

Позначимо функцію розподілу для часових інтервалів А як FA(А), густину розподілу як fA(А). Відповідно інтенсивність потоку подій закінчення перебігу процесу А визначатиметься за формулою:

λA(τA)=fA(τA)1−FA(τA)  (3.1).                                                        (1)

2) Під час аналізу ДНСС нас цікавить не тривалість процесу, а його перебіг (розпочався, перебігає, закінчився) у задані моменти часу. Для цих моментів відлік часу ведеться від початку функціонування РЕК. Випадковий момент часу te закінчення процесу А є сумою двох незалежних випадкових складових: te=ts+А. Відповідно, функція розподілу випадкової величини te визначається так:

Fe(te)=0teFA(te−ts)dFs(ts),                                               (2)

де Fs(ts) — функція розподілу випадкової величини ts.

3) Використовуючи Fe(te), можна визначити густину розподілу fe(te) випадкової величини te та інтенсивність e(te):

fe(te)= dFe(t)dte (3.3) ,                         λe(te)= fe(te)1−Fe(te)  .                         (3)

Сутність цього методу полягає в апроксимації заданого немарковського процесу неоднорідним марковським процесом, для якого параметр e(te) отримує зміст еквівалентної інтенсивності переходів, які відповідають закінченню процесу А.

Узагальнена схема побудови марковської моделі для ДНСС немарковського типу представлена на рис. 2. Сумарний вихідний потік допоміжного процесу Woutv(te), віднесений до суми ймовірностей перебування в його станах Pv(te), дає шукану еквівалентну інтенсивність потоку як функцію системного часу e(te).

Рис. 2. Узагальнена схема побудови марковської моделі

для ДНСС немарковського типу

Допоміжний процес для розрахунку  λe(te)

e(te)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Метод еквівалентної інтенсивності потоку породжує задачу розробки допоміжних процесів фазового типу  (РН-процесів) для розрахунку e(te) при різних, потрібних в практиці системотехнічного проектування, розподілах часу перебування в стані.

Показано реалізацію методу еквівалентної інтенсивності потоку для аналізу відмовостійкої системи з мажоритарною структурою.

Проведена порівняльна оцінка ефективності методу еквівалентної інтенсивності потоку з методом стадій та методом експоненційної апроксимації показала, що запропонований метод близький по точності результатів до методу стадій, але дає суттєвий виграш перед методом експоненційної апроксимації процесу. Тому при практичному використанні слід віддати перевагу запропонованому методу еквівалентної інтенсивності потоку, оскільки метод стадій дає значне розширення простору станів, що можна вважати суттєвим недоліком при моделюванні систем, в яких кількість станів є великою (від кількох десятків до кількох тисяч).

Отже, у другому розділі запропоновано концепцію удосконалення методології аналітичного моделювання ОП, математичним представленням поведінки яких є ДНСС. Концепція орієнтована на автоматизацію процесу побудови та аналізу моделі. Запропоноване удосконалення методології аналітичного моделювання ДНСС дає можливість здійснювати розробку нових марковських моделей ОП високого рівня складності для розв’язання задач евристичного синтезу, зокрема: відмовостійких систем з комбінованим структурним резервуванням і з врахуванням стратегій їх технічного обслуговування (розділ 3), адаптивних процедур вибору пакетів на обслуговування із сукупності буферних запам’ятовувальних пристроїв в бортових телеметричних комплексах з ієрархічною структурою, системи сигналізації для ІМ при використанні протоколу LAPD (розділ 4) і т.п.

Удосконалена методологія аналітичного моделювання ДНСС забезпечує підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів поведінки ОП за рахунок автоматизації процесу розроблення їх моделей у вигляді графа станів і переходів на основі використання формалізованого представлення у вигляді запропонованої САМ. До суттєвих переваг удосконаленої методології аналітичного моделювання слід віднести:

а) можливість контролювати повноту (адекватність) моделі у вигляді графа станів і переходів на основі аналізу САМ;

б) можливість поєднувати функціональну поведінку і надійнісну поведінку використаної відмовостійкої конфігурації в одній комплексній моделі ОП і тим самим враховувати вплив ненадійності апаратних засобів на його функціональні показники;

в) безпомилкове формування функціональної, надійнісної або комплексної моделі поведінки ОП у вигляді графа станів та переходів;

г) суттєве зменшення затрат часу на розв’язання задач евристичного синтезу у порівнянні з відомою методологією аналітичного моделювання ДНСС.

Запропоноване удосконалення методології аналітичного моделювання ДНСС дозволяє вирішувати задачі евристичного синтезу структури і алгоритмів поведінки РЕК та параметричного синтезу через багатоваріантний аналіз.

У третьому розділі – “Надійнісний аналіз відмовостійких систем з комбінованим структурним резервуванням і з технічним обслуговуванням” – представлено нові надійнісні моделі важливих для практики проектування РЕК конфігурацій відмовостійких систем з комбінованим структурним резервуванням з різними стратегіями технічного обслуговування, які розроблено завдяки запропонованій методології аналітичного моделювання ДНСС, а саме:

- відмовостійкі системи з мажоритарною структурою та ковзним резервуванням її модулів;

- відмовостійкі системи з загальним заміщувальним резервуванням радіоелектронної підсистеми, побудованої з однотипних модулів, для яких передбачено ковзне резервування;

- джерела безперебійного електроживлення радіоелектронних систем з одним і двома акумуляторами.

В розроблених надійнісних моделях враховано особливості поведінки системи, обумовленої використанням комбінованого структурного резервування, можливості засобів контролю та діагностики, якість пристрою перемикання, можливості відновлення несправних елементів ремонтним органом. Можливості ремонтного органу представлені: кваліфікацією ремонтників і їх кількістю; можливою кількістю ремонтів, яка обумовлена наявністю і кількістю запасних елементів, стратегією технічного обслуговування та ремонту.

Підвищення ефективності аналізу відмовостійких систем полягає в тому, що запропонована методологія аналітичного моделювання дозволяє відмовитись від використання декомпозиції задачі надійнісного аналізу на задачу аналізу конфігурації відмовостійкої системи і задачу аналізу стратегій її технічного обслуговування.

Таблиця 1

- Структурно-автоматна модель відмовостійкої системи з мажоритарною структурою та ковзним резервуванням її модулів з першою стратегією ТО

| - Базові події | - Умови і обставини | - ФРІП | - ФРІАП | - ПМКВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Відмова модуля в ядрі | - (V1>0) AND (V7=0) | - V1·m | - 1 | - V1:=V1-1; V2:=V2+1; V7:=1 |
| - 2. Відмова модуля в резерві | - (V3>0) AND (V7=0) | - V3·R | - 1 | - V3:=V3-1; V4:=V4+1 |
| - 3. Закінчення процедури виявлення несправного модуля в ядрі | - (V2>0) AND ((V3+V4)>0) AND (V6<S) | - 1/Ti | - Р30 | - V1:=V1+1; V2:=V2-1; V3:=V3-1; V5:=V5+1; V6:=V6+1; V7:=0 |
|  |  |  | - P31 | - V4:=V4-1; V5:=V5+1; V6:=V6+1 |
|  | - (V2>0) AND ((V3+V4)>0) AND (V6=S) |  | - Р30 | - V1:=V1+1; V2:=V2-1; - V3:=V3-1; V7:=0 |
|  |  |  | - P31 | V4:=V4-1 |
|  | - (V2>0) AND ((V3+V4)=0) AND (V6=S) |  | - 1 | - V1:=V1-1; V2:=V2-1; V3:=V3+1; V7:=0 |
|  | - (V2>0) AND ((V3+V4)=0) AND (V6<S) |  |  | - V1:=V1-1; V2:=V2-1; V3:=V3+1; V5:=V5+1; V6:=V6+1; V7:=0 |
| - 4. Закінчення ремонту несправного модуля | - (V5>0) AND (((1+(V3+V4))<2) OR - (V1>(n-2))) AND (V7=0) | - 1/TR | - 1 | - V3:=V3+1; V5:=V5-1 |
|  | - (V5>0) AND ((1+(V3+V4))>=2) AND (V1<=(n-2)) AND (V7=0) |  | - Р30 | - V1:=V1+2; V3:=V3-1; - V5:=V5-1 |
|  |  |  | - P31 | - V1:=V1+1; V2:=V2+1; - V4:=V4-1; V5:=V5-1 |
| - Критерій катастрофічної відмови (V1<3) AND (V3=0) |  |  |  |  |

Для розв’язання задач евристичного синтезу відмовостійких систем з мажоритарною структурою та ковзним резервуванням її модулів при трьох варіантах стратегій ТО, згідно запропонованого в розділі 2 методу, розроблено три САМ. В таблиці 1 представлено САМ з першою стратегією ТО, де використано наступні позначення: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 – компоненти вектора стану (V1 – відображає поточну кількість працездатних модулів в ядрі (початкове значення компоненти V1 дорівнює кількості модулів робочої конфігурації n); V2 – відображає поточну кількість несправних модулів в ядрі (початкове значення компоненти V2 дорівнює нулю); V3 – відображає поточну кількість працездатних модулів в резерві (початкове значення компоненти V3 дорівнює кількості модулів у резерві m); V4 – відображає поточну кількість несправних модулів в резерві (початкове значення компоненти V4 дорівнює нулю); V5 – відображає поточну кількість модулів, що знаходяться в ремонті (початкове значення компоненти V5 дорівнює нулю); V6 – лічильник кількості проведених ремонтів несправних модулів (початкове значення компоненти V6 дорівнює нулю); V7 – ознака тимчасового стану);  m – інтенсивність

відмов одного модуля в ядрі; R – інтенсивність відмов модуля в резерві; Ti – середнє значення інтервалу часу, між двома послідовними перевірками наявності несправного модуля в ядрі; S – максимальна кількість ремонтів для несправних модулів; TR – середнє значення інтервалу часу, необхідного на ремонт модуля; Р30 і P31 – ймовірності того, що в ядро підключається справний або несправний модуль.

Розроблені САМ відмовостійкої системи з другою і третьою стратегіями ТО, через їх громіздкість і обмеження об’єму автореферату, тут не приводяться.

Для всіх перелічених вище конфігурацій відмовостійких систем з комбінованим структурним резервуванням створено САМ, які в поєднанні з розробленим ПОПМ ASNA забезпечують автоматизацію розв’язання задач їх надійнісного аналізу та евристичного надійнісного синтезу. Показано можливості розв’язання задач надійнісного евристичного синтезу таких систем з використанням розроблених моделей.

У четвертому розділі – “Аналіз алгоритмів функціональної поведінки інформаційних мереж радіоелектронних комплексів” – з використанням запропонованого удосконалення методології аналітичного моделювання ДНСС для розв’язання задач евристичного синтезу вперше розроблені моделі алгоритмів функціональної поведінки, важливих для практики проектування ІМ, а саме:

- модель адаптивної процедури вибору пакетів на обслуговування із сукупності буферних запам’ятовувальних пристроїв в бортових телеметричних комплексах з ієрархічною структурою; запропоновану модель можна використовувати для визначення параметрів законів формування реальних та умовних заявок на обслуговування пакетів і ємності буферів, при яких імовірності втрат і середнє значення часу затримки не перевищує заданих значень;

- модель цифрової системи комутації ЄС-11 при використанні протоколу LAPD (Link Access Procedure on the D-channel), який входить до складу протоколу міжстанційної сигналізації DSS-1 (Digital Subscriber Signaling); запропоновану модель можна використовувати: для визначення оптимальних ємностей буферів при обслуговуванні потоку кадрів, створеного певним вхідним навантаженням; для дослідження можливості використання цифрової комутаційної системи при різних навантаженнях; для оцінки завантаженості центрального керуючого процесора; для визначення ймовірності втрати кадрів, а також імовірності їх повторного запиту при різних вхідних навантаженнях.

Запропоноване математичне забезпечення (САМ, метод розробки моделі у вигляді графа станів і переходів на основі САМ, методики визначення показників ефективності алгоритмів функціональної поведінки) дозволило здійснити розробку ПОПМ АПВП і ПОПМ АЦСК для автоматизованого виконання проектних задач аналізу та евристичного синтезу. Показано можливості розв’язання таких задач. Розроблені САМ, через їх громіздкість і обмеження об’єму автореферату, тут не приводяться.

В п’ятому розділі – “Удосконалення методології аналітичного моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем на основі блок-схем алгоритмів їх поведінки” – представлено поширення удосконаленої методології аналітичного моделювання ДНСС на випадки, коли для ОП розроблена блок-схема алгоритму поведінки. Для ДНСС такий алгоритм має своєрідні (характерні) особливості, а саме:

- кожний операційний блок відображає виконання функції за певний час, який має випадкову тривалість;

- кожний порівнювальний блок відображає виконання відповідної умови, причому виконання здійснюється з певною ймовірністю.

Запропоновану концепцію методології аналітичного моделювання алгоритмів поведінки ДНСС на основі їх блок-схем представлено на рис. 3.

Для реалізації такої концепції методології аналітичного моделювання ДНСС вирішено наступні задачі:

- запропоновано метод формалізованого представлення ОП у вигляді САМ на основі блок-схеми алгоритму поведінки;

- запропоновано алгоритм побудови моделі алгоритму поведінки у вигляді графа станів і переходів на основі САМ ОП;

Формування еквівалентної блок-схеми алгоритму поведінки

Формалізоване представлення структури та алгоритму поведінки

об’єкта проектування у вигляді структурно-автоматної моделі

Верифікація структурно-автоматної моделі

Формалізована побудова моделі структури та алгоритму поведінки у вигляді графа станів і переходів

Формування моделі об’єкта проектування у вигляді системи диференціальних рівнянь Колмогорова-Чепмена

Визначення показників ефективності

Формалізована побудова логіко-імовірнісної моделі структури та  алгоритму поведінки об’єкта проектування

Визначення показників ефективності

Порівняння результатів

Встановлення відповідності об’єкта проектування

дискретно-неперервній стохастичній системі

Рис. 3. Концепція методології аналітичного моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем на основі блок-схем алгоритмів їх поведінки

запропоновано метод побудови логіко-імовірнісної моделі (ЛІМ) алгоритму поведінки на основі САМ ОП.

Запропонований метод розроблення САМ об’єктів проектування на основі блок-схем алгоритмів їх поведінки передбачає розв’язання наступних задач.

1. Формування вектора станів. Порядок опису вектора станів ДНСС представлено в таблиці 2.

2. Формування множини формальних параметрів.

3. Формування множини базових подій. Множина базових подій містить лише одну базову подію – “закінчення виконання операційного блока” еквівалентного алгоритму поведінки, що є особливістю даного методу.

4. Формування множини умов та обставин. Умови та обставини представляються логічними виразами, які включають в себе номер операційного блока еквівалентного алгоритму поведінки, який виконується, і за потребою (залежно від умов застосування РЕК) поєднані з ним операцією логічного множення значення відповідної компоненти (або кількох компонент) вектора станів, що відображають параметри окремих систем РЕК, які при виконанні цього блока приймають граничні значення.

## Таблиця 2

## Опис вектора станів дискретно-неперервної стохастичної системи

| № компоненти | Зміст компоненти ВС | Умовне позначення | Тип компоненти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер операційного блока еквівалентного алгоритму поведінки | N | Змінна цілого типу |
| 2 | Система, яка є джерелом інформації в конкретній ситуації | AD | Те саме |
| 3 | Кількість повторних циклів звернення до зовнішнього джерела інформації | AKP | Матриця-рядок з 4-х елементів, кожен з яких є змінною цілого типу |

5. Компонування формул розрахунку інтенсивностей подій. Формули розрахунку інтенсивностей подій (ФРІП) для всіх умов та обставин однакові:

λi = 1/Ti, де Ті – середнє значення часу виконання і-го операційного блока еквівалентного алгоритму поведінки.

6. Компонування формул розрахунку імовірностей альтернативних переходів. Формули розрахунку імовірностей альтернативних переходів (ФРІАП) формуються у таких випадках:

а) якщо після операційного блока наступним йде один чи декілька порівнювальних блоків;

б) якщо під час функціонування РЕК як джерело інформації необхідно вибрати одну з систем, яка найкраще працює в конкретних умовах.

Зауваження: якщо між двома операційними блоками немає порівнювальних, то альтернативний перехід відсутній.

7. Встановлення правил модифікації компонент вектора станів РЕК. Правило модифікації компонент вектора станів (ПМКВС) РЕК відображає:

а) номер наступного операційного блока, куди здійснюватиметься перехід;

б) параметри системи РЕК, які змінилися під час виконання цього операційного блока та правила зміни цих параметрів або їх нові значення.

Узагальнене представлення САМ ОП, сформованої на основі блок-схеми його алгоритму поведінки, наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Узагальнене представлення структурно-автоматної моделі об’єкта проектування

| Базові події | Умови та обставини | ФРІП | ФРІАП | ПМКВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закінчення виконання операційного блока | N=1 | λ1=1/T1 | – | N:=2 |
|  | ....... | ....... | ....... | ....... |
|  | (N=K) AND (AD=0) AND (Cod=1) AND ... | λk=1/Tk | Pk,d *Pk,T | N:=T; DZ:=1; APW:=APW+1 |
|  | ....... | ....... | ....... | ....... |

Метод побудови ЛІМ, як і марковської моделі, реалізується на основі розробленої САМ за наступними правилами:

1. Логіко-імовірнісна модель будується у вигляді послідовності процедур. Кількість процедур повинна відповідати кількості умов та обставин в САМ. Кожному рядку УМОВА-ФРІП-ФРІАП-ПМКВС відповідає одна процедура формування ЛІМ. Процедура складається з перевірок і власне процедури.

2. На початку кожної процедури здійснюється дві обов’язкові перевірки:

а) перевіряється, чи довжина шляху не перевищила максимальну: L<Lmax. Якщо результат позитивний, то здійснюється наступна перевірка. Якщо ж негативний, то перехід до наступної процедури;

б) перевіряється, чи величина ймовірності проходження шляху не стала меншою від мінімальної ймовірності існування шляху: P(L)>PTr_min. Якщо результат перевірки позитивний, то здійснюється виконання чергової процедури. Якщо ж негативний, то виконання процедур закінчується.

3. У випадку, коли між двома операційними блоками немає блоку порівняння (в САМ відсутній альтернативний перехід) і модифікації параметрів систем РЕК не відбувається, а змінюється тільки номер операційного блоку, то процедура формується з виразів

P(L)=(m,n)∈LPmn       і              T(L)=m∈LTBm                                    (4)

та номера блоку, куди здійснюється перехід, у вигляді:

Т(L+1) = T(L+1) + T(BN),         DT(L+1) = DT(L+1) + DT(BN),

Р(L+1) = P(L)*1,         перейти на блок M,                                (5)

де P(L+1), T(L+1), DT(L+1) – поточні значення ймовірності існування, середнього значення та дисперсії часу проходження даного шляху в алгоритмі поведінки, накопичені за виразами (5);

T(BN) – середній час виконання N-го операційного блоку алгоритму поведінки;

М – номер операційного блоку, до якого здійснюється перехід.

4. Якщо між операційними блоками є блок порівняння, то вираз Р(L+1)=P(L)*1 приймає вигляд:     P(L+1)=P(L)*Pn,m,    де Pn,m  – ймовірність альтернативного переходу з блоку m в блок n.

5. Якщо після виконання операційного блоку необхідно здійснити вибір однієї з радіоелектронних систем для виконання завдання у відповідності до конкретних умов застосування РЕК, вираз Р(L+1)=P(L)*1 приймає вигляд: P(L+1)=P(L)*Pn,d.

6. Для проходження всіх шляхів необхідно запам’ятати місця розгалужень алгоритму поведінки і значення P(L) в місцях розгалужень.

Дана методологія аналітичного моделювання ДНСС апробована при розробці моделі алгоритму пошуку та виявлення цілей прицільного РЕК “Афаліна”.

Шостий розділ – “Розробка методів розв’язання задач надійнісного аспекту проектування структури інформаційних мереж регіональних радіоелектронних комплексів” – присвячено розробці методів надійнісного проектування структури ІМ регіональних РЕК, яке передбачає розв'язання задач надійнісного синтезу, надійнісного аналізу та надійнісної оптимізації. В першому розділі дисертації показано, що у публікаціях, присвячених проблемі структурного синтезу ІМ РЕК, задачі надійнісного проектування або взагалі обминають, або розглядають в спрощеному вигляді. В той же час автори публікацій відзначають актуальність цих задач. Алгоритмічна складність існуючих методів розв’язання задач надійнісного проектування при їх автоматизації приводить до значних затрат машинного часу і робить неможливим інтерактивний режим проектування.

Метою надійнісного проектування ІМ регіональних РЕК з сітковою та ієрархічною структурами є забезпечення заданого (необхідного) рівня їх надійності та живучості. В практиці проектування розрізняють структурну та функціональну живучість ІМ.

Варіанти топологічної структури мережі типу “сітка”, розроблені за допомогою відомих евристичних методів синтезу, не гарантують забезпечення заданих вимог до якості функціонування в реальних умовах при дії постійних і тимчасових відмов. Підвищити живучість мережі можна шляхом введення змін в топологічну структуру (введенням додаткових вузлів і ліній зв’язку або резервуванням існуючих ліній зв’язку). Для оцінки і порівняння можливих варіантів топологічної структури, цілеспрямованого пошуку оптимальних рішень застосовують систему показників структурної живучості: ймовірність парної зв’язності, ймовірність зв’язності вузла з мережею та середнє значення ймовірності зв’язності для мережі. Ці показники характеризують потенційні можливості топологічної структури мережі і дають змогу виявити її вузькі місця.

Для оцінки структурної живучості ІМ регіональних РЕК з ієрархічною структурою в багатьох практичних випадках доцільним є застосування показника ймовірність зв’язності мінімально допустимої кількості вузлів найнижчого рівня з центральним вузлом. В роботі запропоновано метод оцінки структурної живучості за цим показником.

Теорія надійності структурно-складних систем для розв’язання задач аналізу сіткових структур пропонує, як найбільш досконалі, логіко-імовірнісні методи моделювання. Однак відомі логіко-імовірнісні методи потребують удосконалення з метою їх формалізації та автоматизації. В монографії: Байхельт Ф., Франкен П. Надежность и техническое обслуживание. Математический подход / Пер. с нем. – М.: Радио и связь, 1988 – на стор. 290–293 відзначена особливість логіко-імовірнісного методу побудови надійнісної моделі сіткових структур з використанням принципу включення-виключення, яка полягає в наступному. Після виконання всіх процедур методу отримуємо вираз для визначення ймовірності парної зв’язності, в якому суттєва частина членів взаємно знищуються. Так, для сіткової структури ІМ ARPANET (6 вузлів, 12 гілок) вираз для ймовірності парної зв’язності між вузлами 1 – 6 має 8191 складову. Однак після скорочень залишається тільки 123. Тому актуальною є задача розробки методу, застосування якого дає безпосередньо остаточний вираз для ймовірності парної зв’язності. При цьому ступінь формалізації методу має забезпечувати можливість його автоматизованого виконання. Такий метод було розроблено в дисертаційній роботі  і він отримав назву “метод логіко-імовірнісного траєкторного моделювання”.

В основу методу логіко-імовірнісного траєкторного моделювання (ЛІТМ) покладено відому теорему математичної логіки про розклад функції логіки по будь-якому аргументу. Стосовно до задач надійнісного аналізу цю теорему можна сформулювати наступним чином: ймовірність того, що система перебуває в працездатному стані, визначається за таким виразом

h(p)=pi⋅МФ(Xi,xi=1)+qi⋅МФ(Xi,xi=0),                                                   (6)

МФ(Xi,xi=1)де ймовірність того, що система перебуває в працездатному стані при умові, що і-й елемент є працездатним; МФ(Xi,xi=0)– ймовірність того, що система перебуває в працездатному стані при умові, що і-й елемент є непрацездатним; Xi = (x1, x2, …, xi-1, xi+1, …, xn) – вектор, що має (n-1) компоненту, у якого відсутня і-а компонента, і характеризує стан системи; Ф(X) – структурна функція системи (Ф(X) = 1, якщо в стані X система є працездатною і Ф(X) = 0, якщо в стані X система є непрацездатною); ймовірність того, що система перебуває в працездатному стані, визначається як математичне очікування структурної функції, тобто h = MФ(X); pi – ймовірність того, що і-й елемент перебуває в працездатному стані; qi – ймовірність того, що і-й елемент є непрацездатним.

Суть методу ЛІТМ полягає в наступному. В початковий вузол моделі структури посилається реєстраційний пакет з імовірністю його існування, рівною 1. Реєстраційний пакет – це гіпотетичний інформаційний об'єкт, який  рухається по структурі за певними правилами, збираючи ймовірнісну інформацію про стан всіх елементів структури, що зустрічаються на його шляху. В кожному пройденому елементі пакет утворює стільки собі подібних пакетів, у скількох станах може перебувати даний елемент. Реєстраційний пакет складається з маршрутної і інформаційної частин.

Перед кожним елементом структури, який під’єднаний до вузла, пакет породжує, наприклад, два пакети (розглядаються два стани елемента). Один пакет з імовірністю, рівною коефіцієнту готовності елемента, проходить його (робимо припущення, що елемент є в працездатному стані). При цьому ймовірність існування пакета множиться на коефіцієнт готовності, а в інформаційній частині цього пакета фіксується пройдений елемент і його стан (в цьому випадку розглядаємо його працездатний стан). В інформаційній частині другого пакета фіксується проходження того самого елемента, але в цьому випадку розглядаємо його непрацездатний стан. З імовірністю, рівною доповненню коефіцієнта готовності до одиниці, другий пакет переходить на альтернативний елемент структури (ймовірність існування пакету множиться на доповнення коефіцієнта готовності до одиниці). Альтернативними елементами структури називаємо групу елементів, під’єднаних до одного вузла структури. Якщо альтернативні елементи вичерпані, то другий пакет, сформований в результаті останнього роздвоєння, ліквідовується.

Так реєстраційний пакет, запущений в початковий вузол, „розмножується”, і реєстраційні пакети, сформовані в процесі проходження по структурі, досягають кінцевого вузла. Коли черговий пакет досягає кінцевого вузла, він ліквідовується, а значення ймовірності зв’язності між початковим і кінцевим вузлами досліджуваної структури зростає на величину ймовірності існування пакету. Пакет без змін проходить елемент, якщо в інформаційній частині пакета цей елемент зафіксований як працездатний. Якщо ж в інформаційній частині пакета елемент зафіксований як непрацездатний, пакет без змін переходить на альтернативний елемент або втрачається, коли альтернативного елемента вже немає. Процедура визначення ймовірності зв’язності між початковим і кінцевим вузлами досліджуваної структури є завершеною, коли є ліквідовані всі пакети. Отже, значення ймовірності зв’язності початкового і кінцевого вузлів досліджуваної структури є сумою ймовірностей існування всіх реєстраційних пакетів, які досягли кінцевого вузла.

Порівняльна оцінка ефективності методу ЛІТМ проведена з використанням доцільних з практичної точки зору сіткових структур ІМ РЕК з різними параметрами (кількість гілок, кількість вузлів, коефіцієнт зв’язності). Тут наведена структура інформаційної мережі ІМ02, для якої проводиться аналіз доцільності введення гілки 5–8 (ІМ02-1), 4–8 (ІМ02-2) або 6–7 (ІМ02-3) (рис. 4). Порівняння проводилося з кращими методами,

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

Рис. 4. Варіанти реалізації структури інформаційної мережі РЕК введенням додаткових гілок: 5-8 (ІМ02-1);

4-8 (ІМ02-2); 6-7 (ІМ02-3)

виявленими в доступних інформаційних джерелах, а саме кореляційним методом та модифікованим нами методом розкладу відносно ключового елемента. Кожний метод був реалізований програмно, тобто процес розрахунку було автоматизовано. Для кожної досліджуваної сіткової структури програми фіксували кількість гілок родового дерева, максимальну кількість реєстраційних пакетів, залежність часу роботи ЕОМ від кількості шляхів (маршрутів), залежність кількості операцій додавання, віднімання, множення, перевірки, присвоєння від кількості шляхів.

Параметри методів аналізу при їх реалізації для розрахунку ймовірності парної зв’язності трьох досліджуваних варіантів побудови інформаційної мережі ІМ02 представлені в таблиці 4.

Таблиця 4

### Параметри методів при виконанні розрахунків ймовірності парної зв’язності досліджуваних варіантів реалізації структури інформаційної мережі ІМ02

| # Струк-тура | # Метод | Додаван-ня (тис.oп.) | Відні-мання (тис.oп.) | Множен-ня (тис.oп.) | Перевір-ка (тис.oп.) | Присво-єння (тис.oп.) | Тривал. викон. (c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ІМ02-1 | ЛІТМ | 20 | 74 | 14 | 676 | 445 | 0.28 |
|  | РВКЕ | 1578 | 422 | 159 | 6321 | 664 | 3.73 |
|  | К | 8208 | 66347 | 91 | 18796 | 4671 | 11.4 |
| ІМ02-2 | ЛІТМ | 20 | 74 | 14 | 676 | 445 | 0.28 |
|  | РВКЕ | 1802 | 474 | 183 | 7221 | 736 | 3.36 |
|  | К | 9718 | 69 | 94 | 22456 | 5533 | 7.31 |
| ІМ02-3 | ЛІТМ | 19 | 63 | 12 | 576 | 383 | 0.22 |
|  | РВКЕ | 2009 | 524 | 198 | 8089 | 808 | 3.68 |
|  | К | 14679 | 78 | 106 | 33606 | 8613 | 11.4 |

Отримані результати підтверджують перевагу методу ЛІТМ над кореляційним методом (К) і модифікованим методом  розкладу відносно ключового елемента (РВКЕ).

Наявність ефективного методу надійнісного аналізу сіткових структур створило передумови для ефективного розв’язання задачі надійнісного синтезу сіткових структур, в основу якого покладено запропонований метод введення структурної надлишковості. Розв’язання задачі надійнісного синтезу передбачає визначення мінімальної структурної надлишковості (резервування існуючих або введення нових ліній зв’язку) в первинну топологічну структуру ІМ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

10

Рис. 5. Топологічна структура інформаційної мережі ІМ07

Результати порівняльних досліджень на прикладах характерних топологічних структур ІМ регіональних РЕК (одна з них подана на рис. 5) показали, що запропонований метод введення структурної надлишковості дає результати, які або повторюють точні результати, отримані методом повного перебору варіантів, або є ближчими до них, ніж результати які дає метод, поданий в монографії “Надежность и живучесть систем связи” / Под ред. Б.Я. Дудника. – М.: Радио и связь, 1984. –  С. 143–147 (див. табл. 5).

Запропонований метод введення структурної надлишковості разом з запропонованим методом надійнісного аналізу дозволяють вирішувати задачу надійнісного синтезу при проектуванні топологічної сіткової структури ІМ регіонального РЕК з заданим рівнем структурної живучості.

Таблиця 5

Результати порівняльного дослідження ефективності запропонованого методу введення структурної надлишковості в інформаційній мережі ІМ07

| № п/п | ### Напрямок між вузлами | Ймовір. зв’язн. в первинній структурі | Запропонований метод |  | ##### Відомий метод |  | Метод повного перебору |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Додат-кові гілки | Ймовірність зв’язності в надлишковій структурі | Додат-кові гілки | Ймовірність зв’язності в надлишковій структурі | Додат-кові гілки | Ймовірність зв’язності в надлишковій структурі |
| 1 | 1-12 | 0,9565 | 5-7 | 0,9628 | 11-12 | 0,9617 | 1-2 | 0,9776 |
| 2 | 4-11 | 0,9603 | 4-6 | 0,9833 | 6-11 | 0,9603 | 4-6 | 0,9833 |
| 3 | 2-12 | 0,9785 | 5-7 | 0,9862 | 11-12 | 0,9838 | 5-7 | 0,9862 |

Запропонований метод ЛІТМ, розроблений для аналізу сіткових структур, послужив основою для розробки методу аналізу несиметричних ієрархічних структур із складним підпорядкуванням елементів.

Основною характеристикою ефективності РЕК з ієрархічною структурою в даній роботі вважається розподіл ймовірностей доступності з вершинного елемента ієрархічної структури до певної кількості елементів найнижчого рівня. Для розрахунку цієї характеристики в кожний момент часу формується математична модель, яка являє собою множину реєстраційних пакетів. Правила проходження реєстраційних пакетів по ієрархічній структурі:

при проходженні реєстраційним пакетом будь-якого елемента вперше – в маршрутну частину дописується ідентифікатор елемента, а інформаційна частина домножується на ймовірність перебування даного елемента в одному з працездатних станів в даний момент часу; одночасно з цим утворюються нові пакети, кількість яких на один менша від кількості станів, в яких може знаходитись даний елемент за алгоритмом функціонування; вони наслідують інформаційну і маршрутну частини попередника до проходження елемента; їх інформаційні частини домножуються на ймовірності перебування

Маршрутна частина

Інформаційна

частина

Реєстраційний пакет:

Рис. 6. Ілюстрація процедури аналізу ієрархічної структури методом ЛІТМ: приклад проходження першого реєстраційного пакета

E 1

E 2

E 3

E 4

E 5

E 6

P1*P2*P4*P5*P3*P6

1,2,4,5

P1*P2*P4*P5

1,2,4

P1*P2*P4

1,2

P1*P2

1

P1

P1*P2*P4*P5*P3

1,2,4,5,3

1,2,4,5,3,6

даного елемента у відповідних їм станах, а в маршрутні частини дописується ідентифікатор елемента; ці пакети продовжують рухатись по ієрархічній структурі за визначеними правилами, починаючи з даного елемента, якщо відповідні їм стани є повністю або частково працездатними, і повертаються на вищий рівень в напрямку приходу пакета-попередника, якщо відповідний їм стан є непрацездатним (рис. 6);

- при повторному проходженні пакетом елемента ні маршрутна, ні інформаційна частини не змінюються;

- кожен пакет рухається з будь-якого елемента тільки в напрямку елемента більш низького рівня;

- якщо всі шляхи з елемента, в якому опинився пакет, в напрямку елементів більш низького рівня вже були ним пройдені, або даний елемент є  елементом найнижчого рівня, пакет пересувається на один рівень вище, при чому для цього використовується саме той шлях, який привів пакет в даний елемент.

Таким чином, до вершинного елемента ієрархічної структури повертається  множина ймовірнісних пакетів (табл. 6). Інформація, що міститься в цій множині, дає повний ймовірнісний опис стану, в якому знаходиться РЕК в заданий момент часу, тобто являє собою математичну модель структури РЕК.

Реєстраційні пакети групуються за ознакою кількості пройдених ними елементів найнижчого рівня. Сумуванням в кожній групі інформаційних частин пакетів отримується розподіл ймовірностей доступності з вершинного елемента певної кількості елементів найнижчого рівня  в заданий момент часу.

Описані правила проходження реєстраційних пакетів по ієрархічній структурі дозволяють в кожний момент часу зберігати інформацію про мінімальну кількість реєстраційних пакетів. Для кожного пакета, після проходження по всій структурі, відразу визначається кількість пройдених ним елементів найнижчого рівня і інформаційна частина враховується для визначення відповідного значення розподілу ймовірностей доступності з вершинного елемента певної кількості елементів найнижчого рівня в заданий момент часу. Після цього інформацію про даний пакет можна не зберігати.

Таблиця 6

Процедура формування реєстраційних пакетів при аналізі ієрархічної структури, зображеної на рис. 6

| № пакета | Маршрутна частина | Інформаційна частина | Утворені пакети | Пакет попередник | Nmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,2,4,5,3,6 | ### P1·P2·P4·P5·P3·P6 | 2,3,4,5,6,7 | – | 3 |
| 2 | 1 | 1-P1 | – | 1 | 0 |
| 3 | 1,2,3,5,6 | P1·(1-P2)·P3·P5·P6 | 8,9,10 | 1 | 2 |
| 4 | 1,2,4,5,3,6 | P1·P2·(1-P4)·P5·P3·P6 | 11,12,13 | 1 | 2 |
| 5 | 1,2,4,5,3,6 | P1·P2·P4·(1-P5)·P3·P6 | 14,15 | 1 | 2 |
| 6 | 1,2,4,5,3 | P1·P2·P4·P5·(1-P3) | – | 1 | 2 |
| 7 | 1,2,4,5,3,6 | P1·P2·P4·P5·P3·(1-P6) | – | 1 | 2 |
| 8 | 1,2,3 | P1·(1-P2)·(1-P3) | – | 3 | 0 |
| 9 | 1,2,3,5,6 | P1·(1-P2)·P3·(1-P5)·P6 | 16 | 3 | 1 |
| 10 | 1,2,3,5,6 | P1·(1-P2)·P3·P5·(1-P6) | – | 3 | 1 |
| 11 | 1,2,4,5,3,6 | P1·P2·(1-P4)·(1-P5)·P3·P6 | 17,18 | 4 | 2 |
| 12 | 1,2,4,5,3 | P1·P2·(1-P4)·P5·(1-P3) | – | 4 | 1 |
| 13 | 1,2,4,5,3,6 | P1·P2·(1-P4)·P5·P3·(1-P6) | – | 4 | 1 |
| 14 | 1,2,4,5,3 | P1·P2·P4·(1-P5)·(1-P3) | – | 5 | 1 |
| 15 | 1,2,4,5,3,6 | P1·P2·P4·(1-P5)·P3·(1-P6) | – | 5 | 1 |
| 16 | 1,2,3,5,6 | P1·(1-P2)·P3·(1-P5)·(1-P6) | – | 9 | 0 |
| 17 | 1,2,4,5,3 | P1·P2·(1-P4)·(1-P5)·(1-P3) | – | 11 | 0 |
| 18 | 1,2,4,5,3,6 | P1·P2·(1-P4)·(1-P5)·P3·(1-P6) | – | 11 | 0 |

Оскільки критерієм працездатності РЕК з ієрархічною структурою є мінімально необхідна кількість елементів найнижчого рівня, доступних з вершинного елемента ієрархічної структури (Nmin), то ймовірність безвідмовної роботи РЕК в заданий момент часу визначається як сума членів вищевказаного розподілу ( Pi ) від Nmin до загальної кількості елементів найнижчого рівня (N).

В роботі отримав подальший розвиток метод надійнісної оптимізації складу структури бортового телеметричного комплексу, який вперше дозволяє вирішувати задачу вибору оптимального, за критерієм мінімуму сумарних зважених затрат, кількісного складу комплексу з можливістю реалізації його систем у відмовостійких конфігураціях з комбінованим структурним резервуванням. Дискретний характер поставленої задачі оптимізації визначає доцільність використання методу динамічного програмування.

У додатках представлено: приклади розв’язання задач побудови аналітичних моделей систем масового обслуговування, на яких показана складність використання традиційної методології аналітичного моделювання ДНСС марковського типу; приклад застосування методу формалізованої побудови моделі ДНСС у вигляді графа станів і переходів на основі її САМ; порівняльну оцінку ефективності методу еквівалентної інтенсивності потоку при розв’язанні задач аналізу ДНСС немарковського типу; розробку САМ відмовостійкої системи з загальним заміщувальним резервуванням радіоелектронної підсистеми, побудованої з однотипних модулів та з ковзним резервуванням, з вибраними стратегіями для її технічного обслуговування; розробку САМ джерел безперебійного електроживлення з одним та двома акумуляторами; розробку САМ адаптивних процедур виводу пакетів на обслуговування із сукупності буферних запам’ятовувальних пристроїв у вузлах комутації ІМ з комутацією пакетів; використання методології аналітичного моделювання ДНСС на основі блок-схем алгоритмів їх поведінки для дослідження ефективності прицільного РЕК; порівняльна оцінка ефективності методу логіко-імовірнісного траєкторного моделювання для надійнісного аналізу сіткових структур ІМ РЕК; документи, що засвідчують практичне застосування розроблених методів, алгоритмів та моделей.

ВИСНОВКИ

У результаті проведених теоретичних досліджень та практичного їх впровадження у дисертаційній роботі розв’язано важливу науково-прикладну проблему  підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки РЕК на підставі подальшого розвитку методології аналітичного моделювання ДНСС та методів розробки надійнісних моделей сіткових і ієрархічних структур  ІМ регіональних РЕК, які дозволяють розширити можливості засобів автоматизації системотехнічного проектування. Отримані в дисертації результати у сукупності складають суттєвий внесок у подальший розвиток теорії системотехнічного проектування складних інформаційних радіоелектронних систем. Основні наукові результати роботи полягають у наступному:

- Проведений аналіз проблем СП РЕК показав можливість підвищення ефективності методів аналізу їх структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки РЕК шляхом удосконалення методології аналітичного моделювання ДНСС на основі марковських процесів та розвитку методів надійнісного аналізу сіткових та ієрархічних структур.

- Для ОП, математичним представленням структури і поведінки яких є ДНСС, запропоновано концепцію удосконалення методології аналітичного моделювання, орієнтовану на автоматизацію процесу побудови та аналізу моделі, в основу якої покладено марковський випадковий процес. Удосконалена методологія аналітичного моделювання ДНСС дає можливість проектанту здійснювати розробку марковських моделей ОП на основі базових подій алгоритму поведінки або на основі блок-схеми алгоритму поведінки, при цьому дозволяє поєднувати функціональну та надійнісну поведінку в одній моделі ОП і тим самим враховувати вплив ненадійності апаратних засобів на його функціональні показники. В рамках цієї методології запропоновано формалізований метод безпомилкового формування функціональної, надійнісної або комплексної марковської моделі поведінки ОП у вигляді графа станів і переходів та метод побудови логіко-імовірнісних моделей з використанням вперше запропонованого формалізованого представлення ОП у вигляді САМ.

В порівнянні з відомою методологією аналітичного моделювання ДНСС, удосконалена методологія дозволяє суттєво скоротити час на розробку моделей та зробити процес їх побудови контролепридатним і безпомилковим. З використанням удосконаленої методології розроблено марковську і логіко-імовірнісну моделі прицільного РЕК і проведено аналіз варіантів його побудови.

- Розширено можливості запропонованої удосконаленої методології аналітичного моделювання структур та алгоритмів поведінки РЕК, як ДНСС немарковського типу, для розв’язання задач аналізу. В основу покладено метод трансформації моделей у вигляді графа станів і переходів для зведення їх до марковської моделі на підставі використання запропонованого методу еквівалентної інтенсивності потоку. Показано, що запропонований метод дозволяє формувати адекватні моделі ДНСС немарковського типу, але, на відміну від відомого методу стадій, без суттєвого збільшення розмірності простору станів, що дуже важливо для ОП, кількість станів в яких є великою (від кількох десятків до кількох тисяч).

- З використанням удосконаленої методології аналітичного моделювання ДНСС розроблено нові моделі відмовостійких систем з комбінованим структурним резервуванням, в яких враховано засоби контролю, діагностики, перемикання, відновлення (стратегії технічного обслуговування та ремонту) та поведінку системи після виявлення порушення працездатності, а саме:

- моделі відмовостійких систем з мажоритарною структурою та ковзним резервуванням її модулів;

- моделі відмовостійких систем з загальним заміщувальним резервуванням радіоелектронної підсистеми, побудованої з однотипних модулів та ковзним їх резервуванням;

- моделі джерел безперебійного електроживлення з одним і двома акумуляторами.

Запропоновані моделі підвищують ефективність аналізу таких відмовостійких систем, оскільки замінюються існуючі моделі їх спрощеного представлення моделями максимальної повноти, які забезпечують вирішення задач параметричного синтезу (через багатоваріантний аналіз).

- З використанням удосконаленої методології аналітичного моделювання ДНСС розроблено нові моделі функціональної поведінки інформаційних мереж РЕК, а саме:

- модель адаптивної процедури вибору пакетів на обслуговування із сукупності буферних запам’ятовувальних пристроїв в бортових телеметричних комплексах з ієрархічною структурою;

- модель цифрової системи комутації ЄС-11 при використанні протоколу LAPD.

Запропоновані моделі дозволяють з мінімальними затратами часу вирішувати задачі параметричного синтезу (через багатоваріантний аналіз) процедур функціональної поведінки.

- Дістали подальший розвиток методи розв’язання задач надійнісного проектування сіткових та ієрархічних структур інформаційних мереж регіональних РЕК, зокрема:

  - Для розв’язання задач аналізу структурної живучості інформаційних мереж з сітковою структурою запропоновано формалізовані методи побудови ЛІМ сіткових структур на основі методу ЛІТМ та методу РВКЕ з маскуванням станів. Запропоновано спосіб перетворення фрагмента структури типу “багатопроменева зірка” в “багатокутник”, чим забезпечено використання методу згортки для аналізу сіткових структур. Проведено порівняння ефективності і показана перевага методу ЛІТМ при розв’язанні задач надійнісного аналізу сіткових структур над кореляційним методом і методом РВКЕ з маскуванням станів, яка виражається у виграші швидкості обчислень більше ніж в 10 разів при однаковій точності представлення результатів.

  - Запропоновано новий метод введення структурної надлишковості, який у поєднанні з запропонованим методом надійнісного аналізу дозволяє вирішувати задачу надійнісного синтезу в проектуванні сіткової топологічної структури інформаційної мережі РЕК з заданим рівнем структурної живучості.

  - Для інформаційних мереж з несиметричною ієрархічною структурою складного підпорядкування запропоновано новий метод структурного аналізу на основі ЛІТМ, який дозволив автоматизувати процес аналізу.

  - Отримав подальший розвиток метод надійнісної оптимізації складу структури бортового телеметричного комплексу, який дозволяє вирішувати задачу вибору оптимального, за критерієм мінімуму сумарних зважених затрат (маса і об’єм систем комплексу та їх потужність споживання), кількісного складу комплексу з можливістю реалізації його систем у відмовостійких конфігураціях з комбінованим структурним резервуванням.

  - Практична цінність розробленого математичного забезпечення в тому, що на його базі розроблено проблемно-орієнтовані програмні модулі ASNA, АПВП, АЦСК, які автоматизують процес розробки і аналізу аналітичних моделей структури і поведінки РЕК, завдяки чому забезпечується розв’язок задач багатоваріантного аналізу за час, який вкладається в часові рамки етапу системотехнічного проектування. А паралельне розв’язання задач системного аналізу на етапі СП РЕК відомими технологіями імітаційного моделювання (наприклад, MATLAB) та запропонованою методологією аналітичного моделювання ДНСС забезпечує перевірку достовірності результатів.

Практична цінність результатів дисертаційної роботи підтверджена відповідними актами від Московського науково-дослідного радіотехнічного інституту, Московського авіаційного інституту, Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту, Науково-виробничого центру “Автоматизовані мікропроцесорні системи”, Тернопільського конструкторського бюро радіозв’язку “Стріла”, Хмельницького Національного університету, Тернопільського Національного економічного університету, Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”, Львівського державного інституту новітніх технологій та управління, Національного університету „Львівська політехніка”.

Таким чином, в дисертаційній роботі досягнута поставлена мета роботи, яка полягала в розвитку методології аналітичного моделювання локальних РЕК у вигляді ДНСС та методів розробки надійнісних моделей сіткових і ієрархічних структур ІМ регіональних РЕК для ефективного розв’язання задач аналізу та синтезу структур і алгоритмів функціональної та надійнісної поведінки на етапі системотехнічного проектування.

Вирішення цієї важливої і актуальної науково-прикладної проблеми має суттєве значення для подальшого розвитку методів автоматизації системотехнічного проектування та комп’ютерного моделювання радіотехнічних і телевізійних систем.

ОСНОВНІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- Проектирование отказоустойчивых микропроцессорных  информационно-измерительных систем // Волочий Б.Ю., Калашников И.Д., Мазепа Р.Б., Мандзий Б.А. – Львов: Выща школа, 1987. – 152 с.

- Волочій Б.Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем. – Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 220 с.

- Heckendorff H., Wolotschij B. Vergleich von Metoden zur Erhohung der Ausfallstabilität von Datenspeichern // Nachrichtentechnik. Elektronik. – Berlin. – JG. 34, 1984, № 9. – S. 331 – 333.

- Волочий Б.Ю. Адаптивное многоканальное сопряжение информационных каналов с устройством обработки // Вестник Львовского политехн. ин-та “Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств”. – Львов: Изд-во при Львовском гос. ун-те. – 1986. – № 206. – С. 41 – 44.

- Волочий Б.Ю., Башта Я.К. Надежностная оптимизация параметров структуры информационно-измерительной системы // Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств. Вестник Львовского политехн. ин-та № 215. – Львов: Изд-во при Львовском гос. ун-те, 1987. – С. 25 – 28.

- Башта Я.К., Волочий Б.Ю., Обух Ю.С. Сравнение стратегий обеспечения отказоустойчивости телеметрических запоминающих устройств // Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств. Вестник Львовского политехн. ин-та № 236. – Львов: Изд-во при Львовском гос. ун-те, 1989. – С. 6 – 8.

- Волочий Б.Ю., Шихович Э.Т. Метод преобразования структуры надежностной модели сети связи // Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств. Вестник Львовского политехн. ин-та № 245. – Львов: Изд-во при Львовском гос. ун-те, 1990. – С. 12 – 14.

- Беляев В.П., Волочий  Б.Ю., Обух Ю.С., Рыков Г.В., Штипельман Л.Г. Автоматизация надежностного анализа отказоустойчивых систем // Вопросы радиоэлектроники. Сер. “Общие вопросы радиоэлектроники” Вып. 13. – Москва – Львов, 1991. – С. 78 – 84.

- Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Мандзий Б.А. Автоматизация построения надежностных моделей отказоустойчивых РЭС // Техника, экономика. Сер. Автоматизация проектирования. Вып. 2 – 3. – М.: ВИМИ, 1994. – С. 73 – 81.

- Бєляєв В.П., Волочiй Б.Ю. Надійнісне моделювання відмовостійких систем з урахуванням впливу відмов і збоїв на інформаційні характеристики // Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. Вісник державного університету “Львівська політехніка” № 280. – Львів: Вид-во держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 1994. – С. 8 – 11.

- Бобало Ю.Я., Волочий Б.Ю., Киселичник М.Д., Мандзий Б.А., Недоступ Л.А. Комплексная оптимизация процессов разработки и производства  средств связи и устройств радиотехники по критериям качества и суммарных  затрат  // Электросвязь, № 2. – М.: 1994. – С. 27 – 28.

- Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю. Задачі надійнісного проектування у САПР мереж зв’язку // Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. Вісник державного університету “Львівська політехніка” № 289. – Львів: Вид-во держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 1995. – С. 11 – 15.

- Мандзій Б.А., Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю. Метод надійнісного моделювання самовідновлюваних бортових інформаційних систем // Космічні науки і технології. – 1998, Т. 4, № 3 – 4. – С. 62 – 67.

- Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Павлів М.В. Оцінка ефективності методів розрахунку показників зв’язності в структурному аналізі радіоелектронних комплексів // Теоретична електротехніка. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 54. – Львів: Вид-во “Світ”, 1998. – С. 8 – 14.

- Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. Побудова математичних моделей поведінки радіоелектронних комплексів за методом еквівалентної інтенсивності потоку // Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. Вісник Державного університету “Львівська політехніка” № 343. – Львів: Вид-во держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 1998 – С. 74 – 77.

- Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Грабчак А.В., Міськів М.В., Озірковський Л.Д. Моделювання та оцінка ефективності локального радіоелектронного комплексу // Відбір і обробка інформації. Національна академія наук України. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 13 (89). – Львів: 1999. –  С. 65 – 70.

- Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Грабовенська Л.В. Формування структурно-автоматної моделі для побудови надійнісної моделі відмовостійкої системи логічного управління // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 428. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001. – С. 168 – 172.

- Волочій Б.Ю., Шира А. Алгоритм імітаційної моделі для дослідження ефективності адаптивних процедур вибору повідомлень на обслуговування із сукупності БЗП у вузлах інформаційної мережі // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 428. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001. – С. 103 – 112.

- Волочій Б.Ю., Подоляк У.В. Автоматизація процесу трансформації моделей локального радіоелектронного комплексу // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 444. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська  політехніка”. – 2002. – С. 61 – 64.

- Волочій Б., Шира А. Структурно-автоматна модель адаптивної процедури вибору комірок на обслуговування із сукупності буферів у вузлах комутації мереж АТМ // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” № 477. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2003. – С. 103 – 110.

- Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Улибін Д.О. Марковська модель як засіб комплексного моделювання інформаційних систем з функціональним резервуванням // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” № 470. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2003. – С. 101 – 109.

- Волочій Б., Матічин О., Мосоров В., Стецюк С., Улибін Д. Програмна модель цифрової системи комутації вузла телекомунікаційної мережі // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Вип. 26. – Київ: 2004. – С. 55 – 62.

- Волочій Б.Ю., Матічин О.В., Озірковський Л.Д., Стецюк С.О., Улибін Д.О. Модель цифрової системи комутації вузла телекомунікаційної мережі // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” № 508. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2004. – С. 144 – 152.

- Волочій Б.Ю., Колодій А.З., Матічин О.В. Адаптивне обслуговування інформаційних потоків у вузлах комутації телекомунікаційних мереж //  Відбір і обробка інформації. Національна академія наук України. Міжвідомчий збірник наукових праць.  Вип. 22 (98). – Львів: 2005. – С. 27 – 33.

- Волочій Б.Ю., Малиновський О.В., Улибін Д.О. Програмна модель відмовостійкої системи з комбінованим заміщувальним резервуванням // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” № 534. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2005. – С. 28 – 36.

- Волочій Б.Ю. Технології моделювання алгоритмів функціональної та надійнісної поведінки телекомунікаційних систем // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Випуск 35. – Київ, 2006. – С. 31 – 40.

- Wolotschij B., Woschni E.-G. Adaptive Algorithmen für die Mehrkanalanpassung von Informationskanalen // Wissenschaftliche Zeitschrift, Technische Hochschule Chemniz, JG.26, 1984, Heft 4. – S. 577 – 587.

- Mandziy B., Volochiy B., Kolodiy A., Matichyn O. Forming the procedure of adaptive service of informational torrents in the commutating knots of telecommunication network // Scientific Bulletin of the College of Computer Science "Theory and Applications of Computer Science". – Poland, Lodz: Vol. 5, Nr 1, 2006. – P. 123 – 136.

- Волочий Б.Ю., Обух Ю.С., Пшеничный И.С. Автоматизация формирования марковских надежностных моделей сетей связи // Труды Всесоюзной конференции “Теория и практика построения интеллектуальных САПР РЭА и БИС”. – Москва - Звенигород. – 1989. – С. 58 – 59.

- Волочий Б.Ю., Рыков Г.В., Штипельман Л.Г. Автоматизация надежностного анализа отказоустойчивых подсистем сетей связи // Труды Всероссийской школы-семинара “Диагностирование, надежность, неразрушающий контроль электронных устройств и систем”. – Владивосток. – 1990. – С. 18.

- Волочий Б.Ю., Рыков Г.В., Штипельман Л.Г. Надежностное проектирование многополюсных сетей связи // Труды Всесоюзной научно-технической конференции “Автоматизированные системы обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры”. – Москва - Львов. – 1990. – С. 15.

- Волочий Б.Ю., Мандзий Б.А. Математическое обеспечение комплекса программ надежностного проектирования отказоустойчивых радиоэлектронных средств // Труды международного научно-технического семинара “Моделирование и контроль качества в задачах обеспечения надежности радиоэлектронных устройств”. – Шауляй. – 1992. – С. 23 – 24.

- Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Мандзий Б.А. Формализованное представление структуры и алгоритма обеспечения отказоустойчивости в надежностном проектировании радиоэлектронных средств // Труды международной научно-технической конференции “Методы и средства оценки и повышения надежности приборов, устройств и систем”. – Пенза. – 1993. – Ч. 1. – С. 14 – 16.

- Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Грыцькив Р.Д. Метод и эффективный алгоритм определения показателей связности сложноразветвленных сетей // Труды научно-технической конференции “Машинное моделирование и обеспечение надежности электронных устройств”. – Бердянск. – 1993. – С. 146.

- Бєляєв В.П., Волочiй Б.Ю., Мандзій Б.А., Чернишук Д.В. Методика і засоби надійнісного проектування підсистем мереж зв`язку з розгалуженою ієрархічною структурою // Праці  міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів і підготовки інженерних кадрів”. – Ч. 2. – Львів. – 1994. – С. 39 – 40.

- Бєляєв В.П., Волочiй Б.Ю. Про зменшення обчислювальної складності розрахунку показників зв`язності систем з структурою типу сітка // Праці науково-технічної конференції “ Досвiд розробки та застосування приладо-технологiчних САПР мiкроелектронiки”. – Львiв: Вид-во ВО “Полярон”. – 1995. – Ч. 2. – С. 178.

- Бєляєв В.П.‚ Волочiй Б.Ю., Павлів М.В. Метод комутації ймовірнісних пакетів для розрахунку показників парної зв`язності структур типу сітка // Праці міжнародної науково-техн. конф. “Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів”. – Львів. – 1996. – Т.2. – С. 176.

- Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Мандзий Б.А., Павлив Н.В. Усовершенствование методов расчета вероятностных показателей связности сетевих структур // Труды междунар. научной конфер. ”Актуальные проблемы анализа и обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем”. – Под ред. А.М.Тартаковского, А.В.Блинова. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та. – 1997. – С. 63 – 64.

- Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Чернишук Д.В. Аналіз показників ефективності радіоелектронних комплексів з іерархічною структурою на основі методу логіко-імовірнісного траекторного моделювання // Праці 4-ї Міжнар. науково-технічної конфер. “Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки”. – Львів: Вид-во держ. ун-ту “Львівська політех.”. – 1997.– С. 15 – 16.

- Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Павлів М.В., Семенчук С. Синтез топології інформаційних мереж із заданим рівнем структурної надійності // Праці міжнародної науково-технічної конфер. TCSET’98 “Сучасні проблеми засобів телекомунікації, комп’ютерної інженерії та підготовки спеціалістів”. – Львів, 1998. – С. 93 – 94.

- Мандзий Б.А., Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Павлив Н.В. Проектирование топологической структуры информационной сети с заданной живучестью // Труды междунар. научной конфер. “Актуальные проблемы анализа и обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем”. – Под ред. А.Н.Андреева, А.В.Блинова, Н.К.Юркова. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та. – 1998. – С. 18 – 19.

- Волочій Б.Ю., Гнатів С.І., Павлів М.В. Надійнісний синтез топологічних сіткових структур інформаційних мереж // Труды 4-й международной научно-технической конференции по телекоммуникациям. НТК-Телеком-99. – Одесса: Изд-во УГАС. – 1999. – С. 107 – 108.

- Мандзий Б.А., Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Озирковский Л.Д. Надежностные модели мажоритарных деградирующих структур и структур со сложным комбинированным резервированием // Труды междунар. научной конфер. “Актуальные проблемы анализа и обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем”. – Под ред. А.Н.Андреева, А.В.Блинова, Н.К.Юркова. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та. – 1999. – С. 24 – 26.

- Мандзий Б.А., Волочий Б.Ю., Беляев В.П., Подоляк У.В. Автоматизация построения программных моделей алгоритмов поведения локальных радиоэлектронных комплексов // Труды международного симпозиума “Надежность и качество 2000». – Пенза, 2000. – С. 27 – 30.

- Мандзий Б.А., Волочий Б.Ю., Грабовенская Л.В., Улыбин Д.А. Надёжностная модель отказоустойчивой системы логического управления с параллельно-гибридным резервированием и несколькими восстанавливающими органами // Труды международного симпозиума «Надёжность и качество’2002», Пенза, 2002. – С. 8 – 12.

- Volochiy B., Ulybin D. Improvements in the technology of discrete uniterupted stochastic information systems modelling // Prace Х konferenciji “Sieci i Systemy Informatyczne”. – Lodz, – 2002. – S. 317 – 326.

- Volochiy B., Mosorov V., Ulybin D. The model for efficiency analysis of adaptive procedures of package selection for servicing from a set of buffers in commutation nodes of asynchronous transfer mode networks // Prace XI konferenciji “SIS – 2003”. – Lodz. – 2003. – S. 121 – 130.

- Volochiy B., Ozirkovskiy L., Ulybin D. Markovian model as a means of complex modeling of information systems with functional redundancy // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції CADSM 2003 „Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці”, Львів. – Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2003. – С. 127 – 128.

- Mandzij B., Woloczij B., Ozirkowskyj L., Ulybin D. Kompleksowe modelowanie systemu informatycznego z rezerwowaniem funkcjonalnym // Prace II Krajowego Sympozjumu „Modelowanie i symulacja komputerowa w technice” MiS’2003, Lodz, 2003. – S. 133 – 136.

- Мандзий Б.А., Волочий Б.Ю., Озирковский Л.Д., Улыбин Д.А. Моделирование функционального поведения информационных систем с учетом ненадежности аппаратных средств // Труды международного симпозиума “Надежность и качество”. – Пенза, 2003. – С. 59 – 63.

- Мандзий Б.А., Волочий Б.Ю., Матичин А.В., Озирковский Л.Д., Стецюк С.А., Улыбин Д.А. Модель системы межстанционной сигнализации DSS-1 цифровой системы коммутации ЕС-11 // Надежность и качество. Труды международного симпозиума / Под ред. Н.К. Юркова. – Россия, Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. – С. 211 – 217.

- Volochiy B., Matichyn O., Mosorov V., Stetsyuk S., Ulybin D. The program model of the digital commutation system of a telecommunication network node // In Proc. XII SIS'2004, Lodz, Poland, 2004. – P. 241–246.

- Мандзий Б.А., Волочий Б.Ю., Малиновский А.В., Улыбин Д.А. Программное средство интерактивного надежностного проектирования отказоустойчивой системы с комбинированным резервированием замещением // Надежность и качество. Труды международного симпозиума / Под ред. Н.К. Юркова. – Россия, Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. – С. 252 – 255.

- Mandziy B., Volochiy B., Kolodiy A., Matichyn O. Program model of the procedure of adaptive service of informational torrents in the commutating knots of telecommunication networks // Prace IV sympozyum modelowanie i symulacja komputerowa w technice. – Poland, Lodz, 2005. – S. 151 – 156.

- Volochiy B. Modeling Technology of Functional and Reliable Behavior Algorithms in Electronic Complexes // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції TCSET 2006 „Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії”, Львів. – Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2006. – С. 27.

АНОТАЦІЯ

Волочій Б.Ю. Підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2008.

В дисертаційній роботі здійснено подальший розвиток методології аналітичного моделювання поведінки локальних радіоелектронних комплексів (РЕК) у вигляді дискретно-неперервних стохастичних систем (ДНСС) та методів розробки надійнісних моделей сіткових і ієрархічних структур  інформаційних мереж регіональних РЕК для ефективного розв’язання задач аналізу, евристичного синтезу та оптимізації структур і алгоритмів функціональної та надійнісної поведінки на етапі системотехнічного проектування.

Серйозним обмеженням при використанні теорії марковських процесів для створення моделей структури та поведінки таких складних об’єктів проектування, як РЕК, залишається проблема розробки моделі у вигляді графа станів і переходів. Використання логіко-імовірнісних методів для надійнісного аналізу сіткових та ієрархічних структур інформаційних мереж РЕК обмежує проблема формування функції працездатності. Вказані проблеми суттєво знижують можливості ефективного використання цих методів аналізу, а відтак евристичного синтезу та оптимізації, при розв’язанні задач системотехнічного проектування РЕК. Для вирішення першої проблеми запропоновано: формалізовані методи побудови моделей структури і поведінки об’єктів проектування у вигляді графа станів і переходів на основі базових подій або на основі блок-схеми алгоритму поведінки для їх аналізу як ДНСС марковського типу; метод трансформації моделі об’єкту проектування у вигляді графа станів і переходів для його аналізу як ДНСС немарковського типу; формалізований метод представлення структури і поведінки об’єкту проектування у вигляді логіко-імовірнісної моделі. Вирішення другої проблеми забезпечено розвитком методів аналізу структурної живучості інформаційних мереж регіональних РЕК з сітковою структурою та з несиметричною ієрархічною структурою складного підпорядкування і на їх основі створено методи надійнісного синтезу та надійнісної оптимізації структур.

Ключові слова: радіоелектронний комплекс, функціональна поведінка, надійнісна поведінка, аналітичне моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем, інформаційні мережі, сіткові структури інформаційних мереж, ієрархічні структури інформаційних мереж.

АННОТАЦИЯ

Волочий Б.Ю. Повышение эффективности анализа структур и алгоритмов функционального и надежностного поведения радиоэлектронных комплексов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.12.17 – радиотехнические и телевизионные системы. – Национальный университет “Львовская политехника”, Львов, 2008.

В диссертационной работе осуществлено дальнейшее развитие методологии аналитического моделирования поведения локальных радиоэлектронных комплексов (РЭК) в виде дискретно-непрерывных стохастических систем (ДНСС), а также методов разработки надежностных моделей сетевых и иерархических структур  информационных сетей региональных РЭК для эффективного решения задач анализа, эвристического синтеза и оптимизации структур и алгоритмов функционального и надежностного поведения на этапе системотехнического проектирования.

Серьезным ограничением при использовании теории марковских процессов для создания моделей структуры и поведения таких сложных объектов проектирования, как РЭК, остается проблема разработки модели в виде графа состояний и переходов. Использование логико-вероятностных методов для надежностного анализа сетевых и иерархических структур информационных сетей РЭК ограничивает проблема формирования функции работоспособности. Указанные проблемы существенно снижают возможности эффективного использования этих методов анализа, а затем эвристического синтеза и оптимизации, при решении задач системотехнического проектирования РЭК.

Для решения первой проблемы осуществлено развитие методологии аналитического моделирования ДНСС, которое реализуют:

а) предложенные формализованные представления структуры и поведения объекта проектирования в виде структурно-автоматных моделей и методы их разработки на основе: базовых событий и соответствующего описания условий и обстоятельств или блок-схемы алгоритма поведения;

б) предложенный формализованный метод формирования моделей в виде графа состояний и переходов на основе структурно-автоматных моделей объекта проектирования.

В отличие от известной методологии аналитического моделирования ДНСС, усовершенствованная методология обеспечивает:

- возможность контролировать полноту (адекватность) модели в виде графа состояний и переходов на основе анализа структурно-автоматных моделей;

- безошибочное построение функциональной, надежностной или комплексной модели поведения объекта проектирования в виде графа состояний и переходов; возможность объединения функционального и надежностного поведения использованной отказоустойчивой конфигурации в одной комплексной модели объекта исследования снимает проблему учета влияния ненадежности аппаратных средств на его функциональные показатели;

- существенное уменьшение затрат времени на решение задач эвристического синтеза в сравнении с известной методологией аналитического моделирования ДНСС.

С использованием усовершенствованной методологии аналитического моделирования ДНСС для решения задач эвристического синтеза созданы:

а) надежностные модели отказоустойчивых конфигураций с комбинированным структурным резервированием для подсистем ретрансляторов радиорелейных линий связи, в которых вместе с аппаратной избыточностью учтены особенности их надежностного поведения, обусловленного использованием средств контроля, диагностики и переключения, а также стратегий восстановления (технического обслуживания и ремонта);

б) модель адаптивной процедуры выбора пакетов на обслуживание из совокупности буферных запоминающих устройств в бортовых телеметрических комплексах с иерархической структурой и модель цифровой системы коммутации ЕС-11 информационной сети при использовании протокола LAPD.

Для объектов проектирования, математическое представление которых соответствует ДНСС немарковского типа, предложен новый метод трансформации модели в виде графа состояний и переходов (метод эквивалентной интенсивности потока), в основу которого положена аппроксимация немарковского процесса неоднородным марковским процессом.

Предложен новый метод разработки логико-вероятностных моделей прицельных РЭК, представленных блок-схемой алгоритма поиска и обнаружения целей, на основе нового формализованного представления структуры и алгоритма поведения объекта проектирования в виде структурно-автоматной модели. Уровень формализации метода позволяет автоматизировать процесс разработки логико-вероятностных моделей и ее анализа.

Решение второй проблемы обеспечено развитием методов анализа структурной живучести информационных сетей региональных РЭК с сетевой структурой, а именно:

а) предложен метод формализованного построения логико-вероятностных моделей сетевых структур на основе логико-вероятностного траекторного моделирования; предложенный метод, в отличие от существующих, позволяет получать формулы для определения вероятности парной связности, в которых не отображаются члены, которые подлежат сокращению; благодаря высокому уровню формализации, метод позволяет автоматизировать процесс разработки логико-вероятностных моделей сетевых структур и дает выигрыш в скорости вычислений по сравнению с корреляционным методом и методом разложения структуры относительно ключевого элемента с маскировкой состояний более чем в 10 раз;

б) усовершенствован метод разложения структуры относительно ключевого элемента, в котором предложена процедура маскировки состояний;

в) предложен метод преобразования фрагмента структуры типа “многолучевая звезда” в “многоугольник”.

Для информационных сетей региональных РЭК с несимметричной иерархической структурой со сложным подчинением предложен метод структурного анализа на основе логико-вероятностного траекторного моделирования, который позволил автоматизировать процес анализа.

Получил дальнейшее развитие метод надежностной оптимизации состава структуры бортового телеметрического комплекса.

Ключевые слова: радиоэлектронный комплекс, функциональное поведение, надежностное поведение, аналитическое моделирование дискретно-непрерывных стохастических систем, информационные сети, сетевые структуры информационных сетей, иерархические структуры информационных сетей.

SUMMARY

Bohdan Y. Volochiy. Enhancement of efficiency of the analysis of structures and algorithms of functional and reliable behaviour of radio-electronic complexes. Manuscript.

The thesis is for obtaining the scientific degree of Doctor of Thechnical Science by specialty 05.12.17, radio engineering and television systems – Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2008.

In the thesis the subsequent development of the methodology of the analytical modelling the behaviour of local radio engineering complexes (REC) in the form of discrete-continuous stochastic systems (DCSS) and methods of the development the reliable models of net and hierarchic structures of the informational network of regional REC for the effective solving the analysis problems, the problems of heuristic synthesis and optimization the structures and algorithms of the functional and reliable behaviour at the stage of system designing is accomplished.

During the usage of Markov process for creation the models of structure and behaviour of such complicated design objects as REC the significant limitation is the problem of development the model in the form of state transition diagram. The problem of formation the operability function limits the usage of logical-and-probabilistic methods for the reliable analysis of the net and hierarchic structures of the REC information networks. Mentioned problems substantially reduce the possibility of efficient working these analysis techniques then heuristic synthesis and optimization during solving the problems of system designing the REC. For solving the first problem the formalized methods of creation the models of structure and behaviour of the design objects in the form of state transition diagram on the basis of basic events or on the basis of block diagram of the behavior algorithm for their analysis as DCSS of Markov type, the method of transformation the model of design object in state transition diagram for its analysis as DCSS of non-Markov type, formalized method of representing the structure and behaviour of the design object in the form of logical-and-probabilistic model are presented. Solving the second problem is provided with the development the methods of analysis of the structural vitality of the informational networks the regional REC with the net structure and with asymmetric hierarchic structure of the complicated slaving and on their basis the methods of reliable synthesis and reliable optimization of the structures were developed.

Keywords: radio-electronic complex, functional behavious, reliable behaviour, analytical modelling of the discrete-continuous stochastic systems, informational networks, net structures of the informational networks, hierarchic structure of the informational networks.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ

ДНСС – дискретно-неперервна стохастична система

ІМ – інформаційна мережа

ЛІМ – логіко-імовірнісна модель

ЛІТМ – логіко-імовірнісне траєкторне моделювання

НДР – науково-дослідна робота

НТК – науково-технічна конференція

ОП – об’єкт проектування

ПМКВС – правило модифікації компонент вектора станів

ПОПМ – проблемно-орієнтований програмний модуль

РЕК – радіоелектронний комплекс

САМ – структурно-автоматна модель

СП РЕК – системотехнічне проектування радіоелектронних комплексів

ФРІП – формула розрахунку інтенсивності події

ФРІАП – формула розрахунку імовірностей альтернативних переходів